MERCOSUR\GMC\RES

VISTO :

El art. 13 del Tratado de Asunción, el art.  10 de la Decisión Nº  4/91 y las Recomendaciones del Subgrupo de Trabajo Nº 3 "Normas Técnicas" y las normas GMC 27/93, 48/93 y 30/99

CONSIDERANDO :

Que habiéndose fijado en el Anexo "Disposiciones Generales para Envases y Equipamientos en Contacto con Alimentos" de la Resolución 3/92 del Grupo Mercado Común que los envases y equipamientos metálicos en contacto con alimentos deben cumplir los requisitos establecidos en un Reglamento Técnico específico.

Que de acuerdo a este criterio, se considera conveniente disponer de una reglamentación común y actualizada sobre los envases y equipamientos mencionados precedentemente.

EL GRUPO MERCADO COMUN

RESUELVE :

Art 1- Aprobar el “Reglamento Técnico Mercosur sobre Disposiciones Generales para envases, revestimientos, utensilios, tapas y equipamientos metálicos en contacto con alimentos”

Art. 2- Derogar la Resoluciones GMC N° 27/93, 48/93 y 30/99.

Art 3 El presente reglamento se aplicará a los envases, revestimientos, utensilios y equipamientos metálicos destinados a entrar en contacto con alimentos, que se utilicen en los Estado Parte del MERCOSUR, el comercio entre ellos y a las importaciones extrazona.

Art. 4- Los Estado parte no podrán prohibir ni restringir la comercialización de productos que cumplan lo establecido en la presente Resolución.

Art 5- Los Estado Parte del MERCOSUR pondrán en vigencia las disposiciones legislativas, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a la presente Resolución, a través de los siguientes organismos:

ARGENTINA

BRASIL

PARAGUAY

# URUGUAY

Art. 6 Los Estado Parte del Mercosur deberán incorporar la presente Resolución a sus ordenamientos Jurídicos Nacionales.

## Art.7- Esta Resolución entrará en vigencia el día……..

## ANEXO

DISPOSICIONES SOBRE ENVASES, REVESTIMIENTOS, UTENSILIOS, TAPAS Y EQUIPAMIENTOS METALICOS EN CONTACTO CON ALIMENTOS

1. ALCANCE.

Este reglamento técnico se aplica a envases, revestimientos, utensilios tapas, y equipamientos elaborados con materiales metálicos, revestidos o no, que entran en contacto con alimentos y sus materias primas durante su producción, elaboración, transporte, distribución y almacenamiento.

2. DISPOSICIONES GENERALES

2.1	El presente reglamento técnico se aplica a los siguientes envases, revestimientos, utensilios, tapas y equipamientos:

2.1.1.	Compuestos exclusivamente de materiales metálicos ferrosos o no ferrosos.

2.1.2.	Compuestos de materiales ferrosos o no ferrosos recubiertos exclusivamente con revestimientos metálicos.

2.1.3.	Compuestos de materiales ferrosos o no ferrosos con revestimientos poliméricos (barnices, lacas, esmaltes) parciales o totales.

2.1.4.	Compuestos de materiales ferrosos o no ferrosos sometidos a una operación de aceitado.

2.2	Los envases, revestimientos, utensilios, tapas y equipamientos metálicos con o sin revestimientos poliméricos, en las condiciones previstas de uso, no cederán a los alimentos sustancias indeseables, tóxicas o contaminantes en cantidades que representen riesgo para la salud humana.

2.3.	 Los envases, revestimientos, utensilios, tapas y equipamientos metálicos no podrán ocasionar modificaciones inaceptables en la composición de los alimentos o en los caracteres sensoriales de los mismos.

2.4.	Las tintas de impresión así como los barnices y esmaltes utilizados en la cara externa de los envases, revestimientos, utensilios, tapas y equipamientos metálicos, no estarán sujetos a las disposiciones de esta Resolución siempre que no entren en contacto directo con los alimentos, ni la boca del usuario en la forma de uso habitual.

2.5.	Todo material, esmaltado, estañado, barnizado o tratado debe presentar su superficie revestida de acuerdo con las buenas prácticas de fabricación, para asegurar la protección del alimento. Son permitidos los envases con barnizado parcial de su interior o con exposición intencional de un filete de estaño técnicamente puro, cuando las características del alimento a ser envasado así lo requieran.

2.6.	Los envases metálicos de dos o más piezas pueden presentar costura lateral agrafada o de superposición, pudiendo esta costura ser realizada con:

2.6.1.	agrafado mecánico

2.6.2.	soldadura eléctrica.

2.6.3.	estaño técnicamente puro.

2.6.4.	cementos termoplásticos.

#### Pueden ser utilizados todas las combinaciones posibles de los procesos descritos arriba.

2.7.	Las tapas metálicas deberán asegurar la hermeticidad del envase por medio de compuestos sellantes. Esto no será necesario para los alimentos que no requieren ser esterilizados o sometidos a otro tipo de tratamiento térmico para su conservación.

2.8.	Queda permitido el empleo de envases de hojalata retornable para galletitas (en portugués: biscoitos). Dichos envases no presentarán zonas de difícil acceso a los agentes limpiadores, debiendo desecharse cuando se encuentren oxidados, machacados, deformados, con la identificación comercial alterada o cuando genéricamente mostraren alteraciones que hagan perder la finalidad de protección del contenido y su condición de bromatologicamente aptos.

2.9.	Los establecimientos usuarios de envases metálicos retornables para galletitas deberán estar habilitados para tal fin por la Autoridad Sanitaria Competente.

Para la habilitación se requerirá que dispongan de un área y equipamiento especiales destinados a la higienización de los envases retornados, y su metodología de control.

2.10.	Los envases y equipamientos metálicos destinados a estar en contacto con los alimentos, deberán ser autorizados/ aprobados por la Autoridad Sanitaria Competente.

2.11.	Los usuarios de envases y equipamientos metálicos destinados a estar en contacto con alimentos, deberán usar aquellos autorizados / aprobados por la Autoridad Sanitaria Competente.

2.12.	Todas las modificaciones de composición de los envases y equipamientos metálicos destinados a estar en contacto con alimentos deberán ser comunicadas a la Autoridad Sanitaria Competente, para su autorización.

3.	LISTAS POSITIVAS DE MATERIAS PRIMAS PARA ENVASES Y EQUIPAMIENTOS METÁLICOS

En la elaboración de envases y equipamientos metálicos, podrán ser empleados los siguientes materiales:

3.1.	 Materias primas metálicas

3.1.1	Acero y sus aleaciones inoxidables listadas a continuación:

| AISI (American Iron and Stiel Institute) | UNS | Normas EN (Euro Norm) |
| --- | --- | --- |
| 202 | S 20200 | ------- |
| 301 | S 30100 | 1.4310 |
| 302 | S 30200 | ------- |
| 303 | S 30300 | 1.4305 |
| 303 Se | S30323 | ------- |
| 304 | S 30400 | 1.4301 |
| 304L | S 30403 | 1.4307 |
| 305 | S 30500 | 1.4303 |
| 308 | ---- | ------- |
| 316 | S 31600 | 1.4401 |
| 316 L | S 31603 | 1.4404 |
| 321 | S 32100 | 1.4541 |
| 347 | S 34700 | 1.4550 |
| 410 | S 41000 | 1.4006 |
| 416 | S 41600 | 1.4005 |
| 420 | S 42000 | 1.4028 |
| 420 | S 42000 | 1.4028 |
| 420 | S 42000 | 1.4028 |
| 430 | S 43000 | 1.4016 |
| 430 F | S 43000 | 1.4016 |
| 431 | S 43100 | 1.4057 |
| ------- | ------ | 1.4110 |
| ------- | ------ | 1.4116 |
| 444 | S 44400 | 1.4521 |
| 439 | S 43035 | 1.4510 |
| ------- | S 41050 | 1.4003 |
| ------- | S 32304 | 1.4362 |
| ------- | S 31803 | 1.4462 |
|  | S 32760 | 1.4501 |

3.1.2.	Hierro fundido o batido

3.1.3.	Aluminio técnicamente puro y sus aleaciones

3.1.4.	Acero revestido de cromo protegido totalmente su superficie con revestimientos poliméricos.

3.1.5.	Acero no revestido (chapa negra) protegida su superficie totalmente con revestimientos poliméricos.

3.1.6.	Cobre, latón o bronce revestidos integramente por una capa de oro, plata, níquel, o estaño técnicamente puros.

3.1.7.	Estaño, níquel y plata.

3.1.8.	Hierro enlozado o esmaltado que cumpla con las exigencias establecidas para “envases y equipamientos de vidrio y cerámica destinados a estar en contacto alimentos” aprobadas por la Resolución MERCOSUR correspondiente.

3.1.9.	Hojalata, no barnizados internamente con materiales poliméricos y barnizados total o parcialmente. La cantidad de estaño necesario para cumplir la función tecnológica, y se cumplan los límites de migración específica de metales.

NOTAS:

1)	Queda permitido reciclar los materiales metálicos anteriormente mencionados, siempre que los mismos sean sometidos a un proceso que le permitan cumplir las especificaciones del presente Reglamento.

2)	Las materias primas metálicas mencionadas anteriormente no deben contener más de 1 % de impurezas constituídas por plomo, arsénico, cadmio, mercurio y bario considerados en conjunto. El límite individual de arsénico y plomo no debe ser mayor de 0,01 %

3.2.	Revestimientos poliméricos

Solamente podrán ser elaborados con las sustancias incluídas en las listas positivas de polímeros y aditivos para materiales plásticos en contacto con alimentos con sus correspondientes restricciones de uso y límites de composición y migraciones específicas, establecidos en las Resoluciones MERCOSUR correspondientes.

  - Materias colorantes y pigmentos

Para el pintado, decorado y esmaltado se permite colorantes y pigmentos. La migración de los metales provenientes de la superficie pintada, decorada o esmantada en contacto con el alimento, no debe superar los límites permitidos para alimentos, que constan en las Resoluciones MERCOSUR correspondientes.

3.4.	Hermetizantes.

Compuestos sellantes que contengan talco (silicato doble de magnesio y aluminio), magnesia (óxido de magnesio) y los productos incluídos en las listas positivas para envases y equipos elastoméricos y sus modificaciones con sus restricciones de uso, límites de composición y de migración específica, de la Resolución MERCOSUR correspondiente.

3.5.	Coadyuvantes de fabricación.

Lubricantes de superficie: se utilizan para facilitar el embutido, estirado, estampado o moldeado de objetos metálicos a partir de rollos u hojas almacenados, o para enrollar laminados o almacenar láminas metálicas.

3.5.1.	Se permite el uso de materias primas alimentarias, incluyendo aditivos, que correspondan al alimento que se va a envasar o a estar en contacto con el objeto, cumpliendo con las especificaciones establecidas para su uso en alimentos. La cantidad de materia prima alimentaria o aditivo, presente en el alimento, sumada a la que migre del objeto metálico, no deberá superar los límites establecidos para cada alimento ni alterar su genuinidad.

3.5.2.	Lubricantes cuya concentración en el producto terminado no exceda de 3,2 mg/ dm2 de la superficie en contacto con el alimento:

NOTA: Las restricciones y especificaciones se hallan indicadas con números romanos y figuran a continuación de la lista.

Aceite de ricino (aceite de mamona o castor) Aceite de soja epoxidado (I) Aceite mineral (XIV) Acidos grasos derivados de grasas y aceites vegetales y animales y sus sales de aluminio, magnesio, potasio, sodio y cinc, solas o en mezclas. Alcoholes alifáticos saturados lineales, primarios (C10-C24) Cera de petróleo (VII) Citrato de acetil tributilo ### Citrato de monoestearilo Dimetilpolisiloxano Dipropilenglicol ###### Estearamida Estearato de butilo Estearato de isobutilo Estearato estañoso Lanolina Linoleamida Palmitamida Petrolato (I) Polietilenglicol (X) Sebacato de dibutilo Sebacato de di-2-etilhexilo Tetrakis (metilen (3,3-di-ter-butil-4-hidroxihidrocinamato)) metano = (1,1,4,4 tetrafenilbutano (metilen (3,3-di-ter-butil-4-hidroxihidrocinamato)) metano (XI) Trietilenglicol (XII)

3.5.3.	Sustancias cuya concentración en el producto terminado no exceda de 0,24 mg/ dm2 de superficie metálica en contacto con alimentos:

NOTA: Las restricciones y especificaciones se hallan indicadas con números romanos y figuran a continuación de la lista.

Acetatos derivados de alcoholes sintéticos de cadena lineal (II) Acido etilen-diamino-tetra-acético, sales sódicas Alcohol isopropílico Alcohol polivinílico Alcohol terbutílico Alcohol isotridecílico etoxilado Alcoholes primarios etoxilados (III) Amina de sebo polioxietilada (5 moles) Dímeros, trímeros de ácidos grasos no saturados C18 derivados de grasas animales o vegetales o de tall oil y/ o sus ésteres metílicos parciales (IV) Esteres metílicos de ácidos grasos (C16-C18) derivados de grasas y aceites animales o vegetales Esteres metílicos de ácidos grasos de aceite de coco Hidrocarburos de petróleo sulfonados, sales sódicas (VIII) Hidrocarburos de petróleo livianos (IX) Mezcla de alcoholes sintéticos de cadena lineal y ramificada con número par de átomos de carbono (C4- C18) Mezcla de alcoholes sintéticos primarios de cadena lineal y ramificada (XIII) Monobutil éter del dietilenglicol Monoestearato del polietilenglicol Nitrito de sodio (VI) Oleato de isopropilo Polibuteno hidrogenado (XIV) Poliisobutileno (V) Sebacato de di-n-octilo Sebo sulfonado Trietanolamina

RESTRICCIONES

(I) Deberá cumplir las especificaciones fijadas en la “Lista positiva de Aditivos para Materiales Plásticos destinados a la elaboración de Envases y Equipamientos en contacto con Alimentos” y sus modificaciones

(II) los alcoholes deberán tener número par de átomos de carbono (C12-C18)

(III) producido por la condensación de un mol de alcohol primario lineal (C12-C15) con un promedio de 3 moles de óxido de etileno.

(IV) no debe usarse en combinación con nitrito de sodio y deben cumplir con las siguientes especificaciones: índice de saponificación: 180-200; índice de iodo. máximo 120; índice de ácido 70-130. Se deberán utilizar en cantidades que no excedan el 10 % en peso del compuesto lubricante final.

(V) PM mínimo = 300.

(VI) para utilizar sólo como inhibidor de oxidación (herrumbre) en compuestos lubricantes, siempre y cuando el nitrito de sodio residual en el objeto metálico en contacto con el alimento no exceda de 0,11 mg/ dm2 de superficie metálica en contacto con el alimento.

(VII) deberá cumplir con el reglamento técnico MERCOSUR para ceras y parafinas en contacto con alimentos

(VIII) derivados de las fracciones nafténicas

(IX) deberá cumplir las especificaciones para aceite mineral como aditivo alimentario

(X) PM mínimo= 300. El contenido de mono y dietilenglicol no debe ser mayor del 0,2 %.

(XI) como máximo 0,5 % en peso de la formulación final del lubricante de superficie.

(XII) el contenido de trietilenglicol no debe ser mayor del 0,1 %

(XIII) como máximo  8% en peso de la composición total del lubrificante de superfície

(XIV) no usar en contato con alimentos grasos

3.6.	Cementos termoplásticos:

Materiales que cumplan con el reglamento técnico MERCOSUR sobre materiales plásticos y elastoméricos en contacto con alimentos.

3.7.	Las sustancias contenidas en estas listas y sus límites de migración podrán ser modificadas cuando conocimientos técnicos o científicos posteriores indiquen cualquier riesgo para la salud pública, o para permitir la inclusión de nuevas sustancias, siguiendo los criterios del Reglamento Técnico MERCOSUR sobre criterios generales de actualización de listas positivas de componentes de envases y equipamientos en contacto con alimentos”.

4.	LIMITES DE MIGRACION

Los envases tapones, utensilios y equipamientos metálicos revestidos su superficie en contacto con el alimento, total o parcialmente, con barnices o esmaltes poliméricos, deben ser sometidos a los ensayos de migración global, migración específicas y límite de composición descritos en las Resoluciones MERCOSUR correspondientes.

4.1.1.	Los límites de migración total o global son, conforme a lo establecido en la Resolución MERCOSUR “Disposiciones generales para envases y equipamientos plásticos en contacto con alimentos” :

-	50 mg/kg de simulante, en el caso de envases y equipamientos con capacidad superior o igual a 250 ml; en el caso de envases y equipamentos en que no sea posible calcular el área de superficie en contacto; y en el  caso de elementos de cierre u objetos de área pequeña.

-	8  mg/dm²  de área de superficie del envase; en el caso de envases y equipamentos con capacidad inferior a 250 ml; y en el caso de material plástico genérico.

Los mismos se realizarán sobre el producto terminado, aplicando la metodología indicada en las Resoluciones MERCOSUR correspondientes.

Se podrán utilizar probetas del sustrato metálico al cual se destina, preparadas en las mismas condiciones que el objeto a ensayar, cuando sea debidamente justificado, debiendo constar tal circunstancia en el protocolo de análisis.

4.1.2.	Tolerancias analíticas.

Las tolerancias analíticas son: 5 mg/kg o 0,8 mg/dm2 de acuerdo con la forma de expresión de los resultados.

4.1.3.	Los límites de composición y de migración específica son los establecidos en las listas de las Resoluciones que corresponden en cada caso y sus modificaciones.

Se podrán utilizar probetas del sustrato metálico al cual se destina, preparadas en las mismas condiciones que el objeto a ensayar, cuando sea debidamente justificado, debiendo constar tal circunstancia en el protocolo de análisis.

4.2.	Unicamente para envases, tapas de envases y equipamientos industriales, el aporte de contaminantes metálicos será evaluado en función del alimento con el cual va a estar en contacto.

4.3.	Los envases, revestimientos, utensilios, tapones y equipamientos metálicos, sin revestimiento polimérico, deberán cumplir con los límites de lubricante especificados en los ítems 3.6.2. y 3.6.3.

5.	METODOS DE ENSAYO

  - Se establece como metodología analítica de referencia para la migración global la Directiva del Consejo 82/711/CEE del 18 de octubre de 1982 y sus modificatorias, que establece las normas de base necesarias para la verificación de la migración de los constituyentes de los materiales y objetos de materia plástica destinados a entrar en contacto con productos alimenticios, para la determinacion de la migracion total en envases, revestimientos, utensilios, tapones y equipamientos metalicos con revestimientos poliméricos, con partes plásticas, elastoméricas o sometidas a un proceso de lubricación.

5.2.	Determinación de la migración específica de metales

Se seleccionan los metales a analizar según lo indicado en 4.2

5.2.1.	Simulantes y preparación de muestra.

Para la realización de los ensayos de migración específica de metales se clasifican los alimentos y se asignan los respectivos simulantes de la siguiente forma:

Tipo A

Alimentos acuosos ácidos y no ácidos, esterilizados en el envase por acción del calor, que pueden contener sal y/ o azúcar e incluir emulsiones aceite/ agua, o bajo tenor de grasas:

Estos productos deben ser ensayados con una solución acuosa conteniendo 3% de cloruro de sodio, 10% de sacarosa y 1% de ácido tartárico, con la que se llenará el envase. Se debe mantener el envase cerrado hermeticamente, conteniendo la solución, en baño de agua por 2 horas a 100ºC o en autoclave durante 30 minutos a 120ºC.

Tipo B

Alimentos de composición similar a los de Tipo A, que no sufren tratamiento térmico: Estos alimentos deben ser ensayados con el mismo simulante a los de tipo A, manteniendo los envases durante 24 horas a 80ºC.

Tipo C

Alimentos (bebidas) con un contenido de alcohol superior al 4%:

Estos productos deben ser ensayados con una solución acuosa de etanol al 8% conteniendo 0,5% de ácido tartárico, manteniéndose el envase durante 48 horas a 40ºC.

NOTAS:

1) 	En todos los casos el espacio libre bruto del envase en ensayo no debe ser superior a 6-7% de su volumen total. Se deberá efectuar un cierre hermético del envase, en ausencia de aire, para lo cual se podrá utilizar el llenado en caliente, la extracción del aire por medios mecánicos, la introducción de gases inertes u otro método que procuzca el mismo efecto.

2) 	En el caso de ensayo de tapas para envases de vidrio, se debe adoptar el mismo procedimiento, utilizándose el envase correspondiente en posición invertida de modo de permitir el contacto del material en ensayo con el simulante. En este caso, cuando se trate de alimentos tipo A, las condiciones de extracción deben ser en baño de agua por 2 horas a 100ºC.

3) 	En el caso de equipamientos metálicos y de objetos que no se encuadren en los items descriptos, deben ser empleadas las condiciones que la Autoridad Sanitaria Competente crea necesario en cada caso particular, debiendo constar en el protocolo de análisis las condiciones en que se efectuó el ensayo.

4) 	Los Estados Parte podrán utilizar otros métodos analíticos reconocidos internacionalmente y validados, para la evaluación y control sanitario de los envases.