MERCOSUR\GMC\RES

VISTO :

El art. 13 del Tratado de Asunción, el art.  10 de la Decisión Nº  4/91 y las Recomendaciones del Subgrupo de Trabajo Nº 3 "Normas Técnicas" y las normas GMC 27/93, 48/93 y 30/99

CONSIDERANDO :

Que habiéndose fijado en el Anexo "Disposiciones Generales para Envases y Equipamientos en Contacto con Alimentos" de la Resolución 3/92 del Grupo Mercado Común,…………...

Que de acuerdo a este criterio, se considera conveniente disponer de una reglamentación común y actualizada sobre los envases, revestimientos, utensilios, tapas y equipamientos metálicos.

EL GRUPO MERCADO COMUN

RESUELVE :

Art 1- Aprobar el “Reglamento Técnico Mercosur sobre Disposiciones Generales para envases, revestimientos, utensilios, tapas y equipamientos metálicos en contacto con alimentos”

Art. 2- Derogar la Resoluciones GMC N° 27/93, 48/93 y 30/99.

Art 3 El presente reglamento se aplicará a los envases, revestimientos, utensilios y equipamientos metálicos destinados a entrar en contacto con alimentos, que se utilicen en los Estado Parte del MERCOSUR, el comercio entre ellos y a las importaciones extrazona.

Art. 4- Los Estados parte no podrán prohibir ni restringir la comercialización de productos que cumplan lo establecido en la presente Resolución.

Art 5- Los Estado Parte del MERCOSUR pondrán en vigencia las disposiciones legislativas, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a la presente Resolución, a través de los siguientes organismos:

ARGENTINA

BRASIL

PARAGUAY

# URUGUAY

Art. 6 Los Estado Parte del Mercosur deberán incorporar la presente Resolución a sus ordenamientos Jurídicos Nacionales.

Art.7- Esta Resolución entrará en vigencia el día……..

#### Color fucsia: de forma

##### Color azul: redacción Argentina

## Color púrpura: comentarios

## Color verde: Uruguay

## Color rojo: Brasil.

## Colocamos tachado lo que eliminamos y/o cambiamos por nueva redacción, y aclaramos el número de la 27/93 entre paréntesis, cuando alteramos el orden dentro del Reglamento.

DISPOSICIONES SOBRE ENVASES, REVESTIMIENTOS, UTENSILIOS, TAPAS Y EQUIPAMIENTOS METALICOS EN CONTACTO CON ALIMENTOS

1. ALCANCE.

Este documento se aplica a envases, revestimientos, utensilios tapas, y equipamientos elaborados con materiales metálicos, revestidos o no, que entran en contacto con alimentos y sus materias primas durante su producción, elaboración, transporte, distribución y almacenamiento.

2. DISPOSICIONES GENERALES

2.1. El presente documento se aplica a los siguientes envases, revestimientos, utensilios, tapas y equipamientos:

2.1.1. Compuestos exclusivamente de materiales metálicos ferrosos o no ferrosos.

2.1.2. Compuestos de materiales ferrosos o no ferrosos recubiertos exclusivamente con revestimientos metálicos.

2.1.3. Compuestos de materiales ferrosos o no ferrosos con revestimientos poliméricos (barnices, lacas, esmaltes) parciales o totales

Cuando se considere necesario, el material metálico podrá ser protegido internamente con barnices, lacas, esmaltes o cualquier otro que se ajuste a las exigencias de esta Resolucióny recubiertos en una o en ambas caras por revestimientos poliméricos.

2.1.4. Compuestos de materiales ferrosos o no ferrosos sometidos a una operación de aceitado.

En el caso de materiales sin revestimiento metálico, ambas caras  deben presentar revestimiento polimérico.

Esta restricción hay que eliminarla, pues muchas piezas de equipamientos o menaje pueden ser sin revestimiento metálico ni polimérico (por ejemplo cubiertos o fuentes de acero inoxidable).

2.2. (ex - 2.5). Los envases, revestimientos, utensilios, tapas y equipamientos metálicos con o sin revestimientos polimérico, en las condiciones previstas de uso, no cederán a los alimentos sustancias indeseables, tóxicas o contaminantes que representen riesgo para la salud humana., en cantidades superiores a los limites de migración total y específica establecidos en las Resoluciones MERCOSUR correspondientes.

2.3. (ex - 2.6). Los envases, revestimientos, utensilios, tapas y equipamientos metálicos no podrán ocasionar modificaciones inaceptables en la composición de los alimentos o en los caracteres sensoriales de los mismos.

2.4. (ex - 2.7). Las tintas de impresión así como los barnices y esmaltes utilizados en la cara externa de los envases, revestimientos, utensilios, tapas y equipamientos metálicos, no estarán sujetos a las disposiciones de esta Resolución siempre que no entren en contacto directo con los alimentos, ni la boca del usuario en la forma de uso habitual.

(esto lo agregamos por los vasos metálicos, bombillas, cucharas, cucharitas, etc.)

2.5. (ex - 2.11 y 2.12) Todo material, esmaltado, estañado, barnizado o tratado debe presentar su superficie revestida de acuerdo con las buenas prácticas de fabricación, para asegurar la protección del alimento. Son permitidos los envases con barnizado parcial de su interior o con exposición intencional de un filete de estaño técnicamente puro, cuando las características del alimento a ser envasado así lo requieran.

2.6.  (ex - 2.13). Los envases metálicos de dos o más piezas pueden presentar costura lateral agrafada o de superposición, pudiendo esta costura ser realizada con:

2.6.1 agrafado mecánico. (insistimos que este agarrafado esté libre de Pb)

2.6.2. soldadura eléctrica.

2.13.3 aleaciones estaño-plomo La eliminación del Pb, corresponde a un criterio ecológico, siguiendo la tendencia mundial de reducir el contenido de metales pesados en envases y embalajes (directiva 94/62 y normas sobre residuos de envases y embalajes de la CONEG.

2.6.3. estaño técnicamente puro.

2.6.4. cementos termoplásticos. que cumplan con las Reglamentaciones MERCOSUR para materiales plásticos en contacto con alimentos.

2.6.5 agarrafado mecánico con cemento termoplástico.

(Los cementos figurarán. en la lista positiva correspondiente)

2.7 (ex - 2.14). Las tapas metálicas deberán asegurar la hermeticidad del envase por medio de compuestos sellantes, esto no será necesario para los alimentos que por su composición no requieren ser esterilizados para su conservación.

(los compuestos sellantes permitidos pasan a la lista positiva correspondiente)

2.8 (ex - 2.15). Queda permitido el empleo de envases de hojalata retornable para galletitas (en portugués: biscoitos). Dichos envases no presentarán zonas de difícil acceso a los agentes limpiadores, debiendo desecharse cuando se encuentren oxidados, machacados, deformados, con la identificación comercial alterada o cuando genéricamente mostraren alteraciones que hagan perder la finalidad de protección del contenido y su condición de bromatologicamente aptos.

2.9 (ex – 2.16) Los establecimientos usuarios de envases metálicos retornables para galletitas deberán estar habilitados para tal fin por la Autoridad Sanitaria Competente.

Para la habilitación se requerirá que dispongan de un área y equipamiento especiales destinados a la higienización de los envases retornados, y su metodología de control.

2.10. Los envases y equipamientos metálicos destinados a estar en contacto con los alimentos, deberán ser Autorizados/ Aprobados por la Autoridad Sanitaria Competente. (ya aceptado por Brasil)

2.11 Los usuarios de envases y equipamientos metálicos destinados a estar en contacto con alimentos, deberán usar aquellos Autorizados / Aprobados por la Autoridad Sanitaria Competente.

2.12 Todas las modificaciones de composición de los envases y equipamientos metálicos destinados a estar en contacto con alimentos deberán ser comunicadas a la Autoridad Sanitaria Competente, para su autorización,

3 LISTAS POSITIVAS DE MATERIAS PRIMAS PARA ENVASES Y EQUIPAMIENTOS METÁLICOS

En la elaboración de envases y equipamientos metálicos, podrán ser empleados los siguientes materiales:

3.1. Materias primas metálicas sin autorización previa:

* Acero y sus aleaciones inoxidables listadas a continuación:

UNI (Norma Italiana)               AISI (American Iron and Stiel Institute)

202

X12CrNi 17 07                         301

X10 CrNi 18 09                        302

X10 CrNi 18 09                         303

303 Se

X5 CrNi 18 10                          304

X2 CrNi 18 11                          304L

X8 CrNi 18 12                          305

308

X5 CrNiMo 17 12                     316

X2 CrNiMo 17 12                     316

X6 CrNiTi 18 11                       321

X5 CrNiNb 18 11                     347

X12 Cr 13                                410

X12 CrS 13                             416

X28 Cr 13                                420

X30 Cr 13                                420

X40 Cr 14                                420

X3 Cr 17                                  430

X10 CrS 17                             430 F

X16 CrNi 16                            431

* Hierro fundido o batido

* Acero o hierro galvanizado

* Aluminio técnicamente puro y sus aleaciones

* Acero revestido de cromo cromado protegido totalmente su superficie con revestimientos poliméricos.

(este cambio de denominación es para no confundir un acero inoxidable, que tiene Cr es su composición –aleación-, con un revestimiento de Cr)

* Acero no revestido (chapa negra) protegida su superficie totalmente con revestimientos poliméricos.

* Cobre, latón o bronce revestidos integramente por una capa de oro, plata, níquel, cromo o estaño técnicamente puros.

(eliminamos los dos metales por su facilidad a oxidarse, y su posible toxicidad)

* Estaño, níquel. , cromo y otros metales técnicamente puros y sus aleaciones con metales inocuos.

(No tenemos los datos toxicológicos de aleaciones desconocidas “otras” en el punto 3.1.8 de la GMC 27/93,. Y el cromo lo solicitamos totalmente revestido).

* Hierro enlozado o esmaltado que cumpla con las exigencias de la Resolución GMC 55/92 y sus modificatorias, relativa a vidrio y cerámica.

NOTA: Queda permitido reciclar los materiales metálicos anteriormente mencionados, siempre que los mismos sean sometidos a un proceso que le permitan cumplir las especificaciones del presente Reglamento.

* Hojalata, no barnizados internamente con materiales poliméricos y barnizados total o parcialmente: que cumplan con las siguientes exigencias:

1- Envases no barnizados internamente

(a) Para productos alimenticios en general: la superficie en contacto directo con los alimentos debe presentar como mínimo una masa nominal de 5,6 g de estaño por metro cuadrado.

(b) Para productos alimenticios sólidos relativamente secos (polvos, granulados, etc) y aceites: la superficie en contacto directo con los alimentos debe presentar como mínimo una masa nominal de 1,1 g de estaño por metro cuadrado.

2- Envases totalmente recubiertos internamente con material polimérico

(a) Para  productos  alimenticios  en  general:  la

superficie en  contacto directo  con los  alimentos

debe presentar  como mínimo una masa nominal de 2,8

g de estaño por metro cuadrado.

# En casos  particulares, sujetos a aprobación previa

de  la   autoridad  competente,   se   permite   la

utilización de  revestimientos con  menor  masa  de

estaño.

(b)    Para    productos    alimenticios    sólidos

relativamente secos  (polvos,  granulados,  etc)  y

aceites: la  superficie en contacto directo con los

alimentos  debe  presentar  como  mínimo  una  masa

nominal de 1,1 g de estaño por metro cuadrado.

En casos  particulares, sujetos a aprobación previa

de  la   autoridad  competente,   se   permite   la

utilización de  revestimientos con  menor  masa  de

estaño.

La cantidad de estaño necesario para cumplir la función tecnológica, y se cumplan los límites de migración específica de metales.

(no nos parece necesario fijar el límite, pues los revestimientos internos pueden ser de muy variada constitución química, y grosores, lo que les da propiedades físicas distintas, incluso pueden ser barrera funcional.

Y para los no recubiertos, o recubiertos parcialmente, la cantidad de estaño necesaria depende del tiempo que esté envasado el producto – fecha de vencimiento, o consumir antes de...- que es exclusiva incumbencia del fabricante, y del alimento a consumir)

3.2 Metales para usos particulares que requieren autorización previa.

* cobre sin revestimiento

* latón sin revestimiento

* bronce sin revestimiento

El riesgo del uso de las materias primas que figuraban en el punto 3.2 de la GMC 27/93, creemos que son lo suficientemente altos como para no permitir su uso en general (especialmente por menaje que es manipulado por el consumidor sin experiencia)

Las materias primas metálicas mencionadas anteriormente no deben contener más de 1 % de impurezas constituídas por plomo, arsénico, cadmio, mercurio y bario considerados en conjunto. El límite individual de arsénico y plomo no debe ser mayor de 0,01 %

NOTA:   Las    materias   primas    metálicas   mencionadas

anteriormente no  deben contener  más de  1%  de  impurezas

constituidas por  plomo, antimonio,  cinc u  otros  metales

considerados en  conjunto y  no más  de 0,01% de arsénico u

otra  sustancia   considerada  nociva   por  la   autoridad

competente.

3.2. Revestimientos poliméricos

(ex - 2.2, 2.8.1, 2.9).

Solamente podrán ser utilizados en la fabricación de revestimientos poliméricos para envases y equipamientos objeto de esta Resolución, elaborados con las sustancias incluídas en las listas positivas de polímeros y aditivos para materiales plásticos en contacto con alimentos con sus correspondientes restricciones de uso y límites de composición y migraciones específicas, establecidos en las Resoluciones MERCOSUR correspondientes y sus modificaciones.

Además se podrán usar las sustancias descritas en este documento, cuyo grado de pureza sea compatible con su utilización, debiendo ser cumplidas las condiciones y limites de tolerancia de empleo especificamente indicadas.

3.3. Materias colorantes y pigmentos

(ex - 2.4). Para el pintado, decoración y esmaltado de los envases y equipamientos objeto de esta Resolución, solamente son permitidos los colorantes y pigmentos que cumplan con las Resoluciones MERCOSUR sobre pigmentos y colorantes para materiales plásticos, y sus modificaciones. Ver en 2.4 las excepciones.

3.4 Hermetizantes.

(ex - 2.13) -para lo cual se permite el uso de Compuestos sellantes que contengan talco (silicato doble de magnesio y aluminio), magnesia (óxido de magnesio) y los productos inocuos incluídos en las listas positivas para envases y equipos elastoméricos y sus modificaciones (gomas, cauchos, etc.) con sus restricciones de uso, límites de composición y de migración específica, de la Resolución MERCOSUR correspondiente y sus modificaciones.

3.5. Coadyuvantes de fabricación.

Lubricantes de superficie: se utilizan para facilitar el embutido, estirado, estampado o moldeado de objetos metálicos a partir de rollos u hojas almacenados, o para enrollar laminados o almacenar láminas metálicas.

3.5.1 Se permite el uso de materias primas alimentarias, incluyendo aditivos, que correspondan al alimento que se va a envasar o a estar en contacto con el objeto, cumpliendo con las especificaciones establecidas para su uso en alimentos.

La cantidad de materia prima alimentaria o aditivo, presente en el alimento, sumada a la que migre del objeto metálico, no deberá superar los límites establecidos para cada alimento ni alterar su genuinidad.

(consideramos todo aditivo alimentario y no sólo los antioxidantes, o cualquier otro ingrediente que altere la genuinidad del producto, para que quede general y no un caso particular)

3.5.2. Lubricantes cuya concentración en el producto terminado no exceda de 3,2 mg/ dm2 de la superficie en contacto con el alimento:

NOTA: Las restricciones y especificaciones se hallan indicadas con números romanos y figuran a continuación de la lista.

Aceite de ricino (aceite de mamona o castor) Aceite de soja epoxidado (I) Aceite mineral (XVI) INS 905ª, es un aditivo alimentario) Acidos grasos derivados de grasas y aceites vegetales y animales y sus sales de aluminio, magnesio, potasio, sodio y cinc, solas o en mezclas. Alcoholes alifáticos saturados lineales, primarios (C10-C24) Cera de petróleo (X) ### Citrato de monoestearilo Dimetilpolisiloxano Dipropilenglicol ###### Estearamida Estearato de butilo Estearato de isobutilo Estearato estañoso Lanolina Linoleamida Palmitamida Petrolato (I) Polietilenglicol (XVII) Sebacato de dibutilo Tetrakis (metilen (3,3-di-ter-butil-4-hidroxihidrocinamato)) metano = (1,1,4,4 tetrafenilbutano (metilen (3,3-di-ter-butil-4-hidroxihidrocinamato)) metano (XVIII) Trietilenglicol (XIX)

(La denominación de tetrakis es técnica, 1,1,4,4,tetrafenilbutano, es la denominación química del producto.

No queremos que figuren en la norma MERCOSUR citas de otras legislaciones, por ello se ha extractado de las mismas las cuestiones que hacen a la salud humana y no a la tecnología, que es muy frecuente en la FDA.

3.5.3. Sustancias cuya concentración en el producto terminado no exceda de 0,24 mg/ dm2 de superficie metálica en contacto con alimentos:

Aceite mineral Acetatos derivados de alcoholes sintéticos de cadena lineal (IV) Acido etilen-diamino-tetra-acético, sales sódicas Alcohol isopropílico Alcohol polivinílico Alcohol terbutílico Alcohol isotridecílico etoxilado Alcoholes primarios etoxilados (V) Amina de sebo polioxietilada (5 moles) Butil éter del propilenglicol (II) Dímeros, trímeros de ácidos grasos no saturados C18 derivados de grasas animales o vegetales o de tall oil y/ o sus ésteres metílicos parciales (VI) Esteres metílicos de ácidos grasos (C6-C10) derivados de grasas y aceites animales o vegetales Esteres metílicos de ácidos grasos de aceite de coco Ftalato de di-2-etilhexilo Ftalato de diisodecilo Hidrocarburos de petróleo sulfonados, sales sódicas (X) Hidrocarburos de petróleo livianos (XI) Lauril éter del polietilenglicol (II)(III) Mezcla de alcoholes sintéticos de cadena lineal y ramificada con número par de átomos de carbono (C4- C18) Mezcla de alcoholes sintéticos primarios de cadena lineal y ramificada Monobutil éter del dietilenglicol Monoestearato del polietilenglicol Nitrito de sodio (VIII) Oleato de isopropilo Polibuteno hidrogenado Poliisobutileno (VII) Sebacato de di-2-etilhexilo Sebacato de di-n-octilo Sebo sulfonado Trietanolamina

RESTRICCIONES

(I) Deberá cumplir las especificaciones fijadas en la “Lista positiva de Aditivos para Materiales Plásticos destinados a la elaboración de Envases y Equipamientos en contacto con Alimentos” y sus modificaciones

(II) con PM mínimo = 1000

(III) para utilizar en una cantidad que no exceda el 20 % en peso del compuesto lubricante final.

(IV) los alcoholes deberán tener número par de átomos de carbono (C12-C18)

(V) producido por la condensación de un mol de alcohol primario lineal (C12-C15) con un promedio de 3 moles de óxido de etileno.

(VI) no debe usarse en combinación con nitrito de sodio y deben cumplir con las siguientes especificaciones: índice de saponificación: 180-200; índice de iodo. máximo 120; índice de ácido 70-130. Se deberán utilizar en cantidades que no excedan el 10 % en peso del compuesto lubricante final.

(VII) PM mínimo = 300.

(VIII) para utilizar sólo como inhibidor de oxidación (herrumbre) en compuestos lubricantes, siempre y cuando el nitrito de sodio residual en el objeto metálico en contacto con el alimento no exceda de 0,11 mg/ dm2 de superficie metálica en contacto con el alimento.

(IX) deberá cumplir la reglamentaciones MERCOSUR para ceras y parafinas en contacto con alimentos

(X) derivados de las fracciones nafténicas

(XI) deberá cumplir las especificaciones para aceite mineral como aditivo alimentario

(XII) PM mínimo= 300. El contenido de mono y dietilenglicol no debe ser mayor del 0,2 %.

(XIII) como máximo 0,5 % en peso de la formulación final del lubricante de superficie.

(XIV) el contenido de trietilenglicol no debe ser mayor del 0,1 %

3.6. Cementos termoplásticos:

Materias que cumplan con las reglamentaciones MERCOSUR de “materiales plásticos” y de “materiales elastoméricos” en contacto con alimentos, y sus modificaciones

3.7.(ex - 2.3). Las sustancias contenidas en estas listas y sus límites de migración de metales podrán ser modificadas cuando conocimientos técnicos o científicos posteriores indiquen cualquier riesgo para la salud pública, o para permitir la inclusión de nuevas sustancias. Siguiendo los criterios de GMC 31/99 y sus modificaciones.

4 LIMITES DE MIGRACION

( ex - -2.8.) Los límites de migración total que deberán cumplir todos los envases y equipamientos metálicos en contacto con alimentos son los siguientes:

4.1 (ex - 2.8.1.) En el caso de envases, tapones, utensilios y equipamientos con revestimientos poliméricos, totales o parciales, deberán ser cumplidos los limites de migración total establecidos en la Resolución GMC 56/92, siguiendo la metodología descrita en Las Resoluciones GMC 30/92 y 36/92.

Los envases tapones, utensilios y equipamientos metálicos revestidos su superficie en contacto con el alimento, total o parcialmente, con barnices o esmaltes poliméricos, deben ser sometidos a los ensayos de migración global, migración específicas y límite de composición descritos en las Resoluciones MERCOSUR correspondientes y sus modificaciones.

4.1.1. Los límites de migración total o global son los establecidos en la resolución 56/92 y sus modificaciones;

- 50 mg/ kg de simulante, en el caso de envases con capacidad superior o igual a 250 ml, y en el caso en que no sea posible estimar el área de superficie en contacto.

- 8 mg/ dm2 de área de superficie del envase, en el caso que su capacidad sea mayor de 250 ml.

Los mismos se realizarán sobre el producto terminado. Con la metodología descrita en las Resoluciones GMC que correspondan y sus modificaciones.

Se podrán utilizar probetas del sustrato metálico al cual se destina, preparadas en las mismas condiciones que el objeto a ensayar, cuando sea debidamente justificado, debiendo constar tal circunstancia en el protocolo de análisis.

4.1.2 Los límites de composición y de migración específica son los establecidos en las listas de las resoluciones GMC que corresponden en cada caso y sus modificaciones.

Se podrán utilizar probetas del sustrato metálico al cual se destina, preparadas en las mismas condiciones que el objeto a ensayar, cuando sea debidamente justificado, debiendo constar tal circunstancia en el protocolo de análisis.

Aceptamos la objeción de Uruguay sic: el motivo por el cual “se debe utilizar el producto sobre el sustrato sobre el que se va a utilizar”, es que de no lograrse la correcta adhesión del barniz al sustrato, el área de contacto es mayor a la deseable. Pudiendo llegar a ser el doble. Especialmente en probetas de vidrio.

(esta redacción es la que estamos discutiendo, generalizamos FENOL, por cualquier límite específico, ya que no se utilizan unicamente resina fenólicas como revestimientos internos, y las probetas las aceptamos cuando son envases tipo tanques de transporte de leche, o piezas de maquinarias, etc., pero del mismo material metálico y en las mismas condiciones de preparación).

4.2. (ex - 2.8.2.) De acuerdo con la composición del material metálico constituyente del envase o equipamiento, deben ser cumplidos los limites de migración de los elementos abajo mencionados, siendo obligatorio el análisis de antimonio, arsénico y plomo para todos los casos.

Antimonio (Sb)

Arsénico (As)

Bario

Boro (B)

Cadmio

Cinc (Zn)

Cobre (Cu)

Cromo (Cr)

Estaño (Sn)

Flúor (F)

Mercurio
     Plata (Ag)

Plomo (Pb)

La metodología para la realización de los ensayos de migración de dichos elementos se encuentra descrita en esta Resolución.

Los metales que migren del objeto metálico, sumada a los metales contaminantes presentes en el alimento, no deberán superar los límites establecidos para cada alimento, especificados en la norma MERCOSUR de contaminantes de Alimentos y sus modificaciones.

(consideramos que la filosofía de mantener los límites al nivel de los contaminantes, es adecuado, y no transcribir los valores, así a medida que los especialistas en contaminantes fijen límites o modifiquen los existentes, automáticamente, los envases cumplan esas especificaciones de riesgos toxicológicos)

4.3 Los envases, revestimientos, utensilios, tapones y equipamientos metálicos, sin revestimiento polimérico, deberán cumplir con los límites de lubricante especificados en los ítems 3.6.2. y 3.6.3.

2.11. Los usuarios de envases y equipamientos metálicos con revestimientos poliméricos internos destinados a entrar en contacto directo con alimentos solamente podrán usar aquellos aprobados por la autoridad competente.

(este artículo lo eliminamos pues queda incluído en los artículos 2.11, 2.12 y 2.13)

5. METODOS DE ENSAYO

5.1. DETERMINACION DE MIGRACION TOTAL EN ENVASES REVESTIMIENTOS, UTENSILIOS , TAPONES Y EQUIPAMIENTOS METALICOS CON REVESTIMIENTOS POLIMERICOS, CON PARTES PLASTICAS, ELASTOMERICAS O SOMETIDAS A UN PROCESO DE LUBRICACIÓN.

5.1.1.  Clasificación de los alimentos: según Resolución GMC 30/92 y sus modificaciones.

5.1.2. Condiciones para el ensayo de migración: según Resolución GMC 36/92 y sus modificaciones.

5.1.3. Simulantes de alimentos: según Resolución GMC 30/92, y sus modificaciones.

5.1.4. Procedimiento: El procedimiento de ensayo es el mismo descrito en la Resolución GMC 36/92 y sus modificaciones, sobre el producto terminado, con la salvedad que el barniz o esmalte debe ser aplicado sobre el sustrato metálico para el cual se destina en el caso de necesitar el uso de probetas. En el caso que el resultado encontrado en el ensayo de migración total sea superior al límite establecido, deberá ser efectuada la extracción con cloroformo para corrección por migración de metales, descrita a continuación.

Se agrega 50 ml de cloroformo al residuo proveniente del ensayo de migración total y se calienta en baño María para disolverlo completamente. Se enfría. Se filtra con papel de filtro cuantitativo a una cápsula tarada, evaporando completamente.

Se seca en estufa y se pesa, repitiendo el procedimiento hasta masa constante. Paralelamente se efectuara un ensayo en blanco, para obtener la masa del residuo corregida (R').

5.1.5. Expresión de los resultados:

Cuando el ensayo de migración sea efectuado con material metálico genérico (probeta), se debe utilizar la siguiente formula:

R'       S

Q =  ---   .  ---

A        V

donde:

Q: migración total, en mg/kg

R': masa del residuo corregido, en mg

A: área total de la muestra en contacto con el simulante, en dm2

S

---          relación área masa de agua correspondiente al volumen de

V          contacto real entre el material y el alimento, en dm2/kg de

agua.

# Cuando el  ensayo de migración sea efectuado con el envase final o con tapas, entonces A=S y la fórmula se reduce a:

R'

Q = -----

V

donde:

Q: migración total, en mg/kg

R': masa del residuo corregido, en mg.

V: masa de agua correspondiente al volumen del envase, en kg.

La migración puede también ser expresada en mg/dm2, mediante la siguiente fórmula :

R´

Q´=  -----

A

donde :

Q':  migración total, en mg/dm2

R':  masa del residuo corregido, en mg

A: área total de contacto entre la muestra y el simulante, en dm2.

4.1.6. Limites de migración total.(considerado redundante, ya está fijado en 4.1.1.)

Los limites  de migración  total establecidos

son 50  mg/kg u  8 mg/dm2,  de acuerdo con la

forma de expresión de los resultados.

4.1.7. Tolerancias analíticas.

Las   tolerancias analíticas serán las siguientes: 5 mg/kg o  0,8 mg/dm2 de acuerdo

con la forma de expresión de los resultados.

5.1.6 (ex - 4.1.8.) Residuo soluble en cloroformo corregido por cinc: Para barnices que contengan óxido de cinc, si la migración total excede los límites establecidos, proceder a la determinación del residuo soluble en cloroformo corregido por cinc, de acuerdo a como se describe a continuación:

Se calcina el residuo obtenido en cápsula de platino por calentamiento sobre mechero tipo Meker o en mufla a temperatura equivalente, para destruir la materia orgánica y se deja a rojo vivo por aproximadamente un minuto. Se enfria al aire durante 3 minutos y luego en un desecador durante 30 minutos. Se pesa con precisión de 0,1 mg. Esta ceniza se analiza para determinar cinc de acuerdo con el método A.O.A.C. u otro equivalente. Se expresa el contenido de cinc en la ceniza como oleato de cinc, y se resta esta cantidad del residuo soluble en cloroformo (R'), para obtener el valor de residuo soluble en cloroformo corregido por cinc (R"). Este R" sustituye a R' en las ecuaciones anteriores.

5.2. Determinación de la migración específica de metales

El ensayo de un envase metálico con o sin revestimiento polimérico interno incluirá el análisis de los metales descritos en el ítem 2.8.2 4.2 de esta Resolución de acuerdo con el tipo de material metálico, por espectrofotometría de absorción atómica o por los métodos colorimétricos alternativos de la A.O.A.C. Estos métodos se encuentran descritos en la Resolución MERCOSUR correspondiente.

Todos los, reactivos utilizados deben ser certificados en cuanto al contenido de metales.

(consideramos que esto está sobreentendido en buenas prácticas de laboratorio, y no se va a redactar norma MERCOSUR con la metodología de AA)

5.2.1. Simulantes y preparación de muestra.

Para la realización de los ensayos de migración específica de metales se clasifican los alimentos y se asignan los respectivos simulantes de la siguiente forma:

Tipo A

Alimentos acuosos ácidos y no ácidos, esterilizados en el envase por acción del calor, que pueden contener sal y/ o azúcar e incluir emulsiones aceite/ agua, o bajo tenor de grasas:

Estos productos deben ser ensayados con una solución acuosa conteniendo 3% de cloruro de sodio, 10% de sacarosa y 1% de ácido tartárico, con la que se llenará el envase.

Se debe mantener el envase cerrado hermeticamente, conteniendo la solución, en baño de agua por 2 horas a 100ºC o en autoclave durante 30 minutos a 120ºC.

Tipo B

Alimentos de composición similar a los de Tipo A, que no sufren tratamiento térmico:

Estos alimentos deben ser ensayados con el mismo simulante a los de tipo A, manteniendo los envases durante 24 horas a 80ºC.

Tipo C

Alimentos (bebidas) con un contenido de alcohol superior al 4%:

Estos productos deben ser ensayados con una solución acuosa de etanol al 8% conteniendo 0,5% de ácido tartárico, manteniéndose el envase durante 48 horas a 40ºC.

NOTAS:

(*) En todos los casos el espacio libre bruto del envase en ensayo no debe ser superior a 6-7% de su volumen total. El cierre hermético debe hacerse después del llenado con la solución calentada a 80ºC.

(*) En el caso de ensayo de tapas para envases de vidrio, se debe adoptar el mismo procedimiento, utilizándose el envase correspondiente en posición invertida de modo de permitir el contacto del material en ensayo con el simulante. En este caso, cuando se trate de alimentos tipo A, las condiciones de extracción deben ser en baño de agua por 2 horas a 100ºC.

(*) En el caso de equipamientos metálicos y de objetos que no se encuadren en los items descriptos, deben ser empleadas las condiciones que la Autoridad Sanitaria Competente crea necesario en cada caso particular, debiendo constar en el protocolo de análisis las condiciones en que se efectuó el ensayo. reales de uso. (IMPOSIBLE DE CUMPLIR en uso reiterado)