MERCOSUR

ESQUEMA ÚNICO

DE

CONTROL

PARA LA UTILIZACIÓN

DE

GNC

EN LA REGIÓN

# Versión: Octubre 2004

##### ÍNDICE

SECCIÓN I.- OBJETO	3

SECCIÓN II.- ALCANCE	3

SECCIÓN III.- DEFINICIONES	3

1.- Autoridad Competente	3

2.- Tarjeta MERCOSUR para  GNC	3

3.- Dispositivo de transición	4

4.- Sistema o equipo completo para GNC (equipo completo)	4

5.-  Etiqueta de identificacion del vehiculo propulsado con  GNC	5

6.- Gas Natural Comprimido (GNC)……………………………………………………….…. 5

7.- Oblea de vigencia de la habilitación del sistema o equipo completo para GNC	5

8.- WMI	5

9.- Responsable de la habilitación…………………………………………………………….6

SECCIÓN IV.- GENERALIDADES	7

1.- Dispositivo de transición	7

2.- Equipo Completo	7

3.- Etiqueta de identificación de vehículo propulsado con GNC (Etiqueta)	8

4.- Habilitación del vehículo	8

5.- Tarjeta MERCOSUR para GNC	9

6.- Presión de almacenamiento	9

7.- Base de Datos	9

SECCIÓN V.- CONTROLES ANTES DE LA CARGA DE GNC

EN EL VEHÍCULO	10

SECCIÓN VI.- ESTACIONAMIENTO	11

SECCIÓN VII.- CASO DE ACCIDENTE	12

SECCIÓN VIII.- CRUCE DE FRONTERA	13

SECCIÓN IX.- SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DEL PROPIETARIO

Y/O CONDUCTOR	14

ANEXO A - Instrucciones para la utilización de GNC en el MERCOSUR	15

ANEXO B - Modelo de Tarjeta MERCOSUR para GNC	16

ANEXO C - Modelo de etiqueta de identificación de vehículos propulsados con GNC	17

ANEXO D - Contenido de la base de datos…………………………………………………18

ANEXO E -  Modelo de Formulario para la declaración de aptitud del vehículo

involucrado en un accidente…………………………………………………………………  19

MERCOSUR-Gas Natural Comprimido (GNC)

Esquema único para el control de la utilización del gas natural como combustible vehicular

# SECCIÓN I.- OBJETO

Este documento tiene como finalidad reglamentar y unificar el control de la utilización del gas natural como combustible vehicular, dentro de los Estados Partes del Mercado Común del Sur (MERCOSUR) y de aquellos países que adopten el presente reglamento y sean aceptados por los cuatro EEPP (y cuya incorporación al sistema sea aprobada por el GMC)

# SECCIÓN II.- ALCANCE

La reglamentación regirá para vehículos automotores que utilizan gas natural como combustible, en Estados Partes de los que no son originarios.

# SECCIÓN III.- DEFINICIONES

A los fines del presente documento, se entenderá por:

## 1.- Autoridad Competente

Organismo Oficial a cargo del control de la actividad del GNC en un Estado Parte.

## 2.- Tarjeta MERCOSUR para GNC (tarjeta)

Documento cuyas características se definen en el Anexo B, emitido por la Autoridad Competente y completado por el Responsable de la habilitación de donde es originario el vehículo, en el que consta la siguiente información relacionada con el  Equipo Completo para GNC instalado:

- Código que identifica a la tarjeta

- Marca y dominio (patente) del vehículo.

- Número de oblea de vigencia de la habilitación, emitida por la Autoridad Competente del país de origen del vehículo.

- Marca y número de serie del regulador y cilindros instalados.

- Vigencia de la habilitación de la instalación vehicular.

- Fecha de la habilitación.

- Código de identificación del Taller de Montaje o el WMI de la terminal ensambladora.

- Indicación bien visible de la Presión máxima admisible de carga.

- Denominación, dirección y teléfono del Responsable de la habilitación.

- Firma y sello del Representante Técnico del responsable de la habilitación.

## 3.- Dispositivo de transición

Elemento aprobado, que permite acoplar el sistema o equipo completo para GNC instalado en un vehículo proveniente de un Estado Parte, con el surtidor de la estación de carga ubicada en alguno del resto de los Estados Partes, al efecto de producir el despacho de GNC.

## 4.- Sistema o equipo completo para GNC

Conjunto instalado en un vehículo automotor para que funcione con GNC, conforme lo requiere la normativa de seguridad vigente en el Estado Parte de donde es originario. Podrá estar compuesto, entre otras, por las siguientes partes:

- cilindro/s contenedor/es,

- dispositivo de sujeción de cilindro/s contenedor/es,

- válvula/s de bloqueo a instalar a la salida de el/los cilindro/s contenedor/es con sus sistemas de seguridad,

- conducto/s de alta presión y su dispositivo de sujeción,

- conector/es para conducto/s de alta presión,

- regulador de presión y su dispositivo de sujeción,

- válvula para carga de GNC y su dispositivo de sujeción,

- conducto o conexión flexible de baja presión,

- mezclador,

- válvulas solenoides,

- llave selectora de combustible y cables, cuando sea necesario,

- manómetro, y

- sistema de venteo.

## 5.- Etiqueta de identificación del vehículo propulsado con GNC  (etiqueta)

Autoadhesivo para identificar a distancia, al vehículo automotor que utiliza GNC como combustible vehicular.

## 6.- Gas Natural Comprimido (GNC)

Mezcla de hidrocarburos en estado gaseoso, compuesta principalmente por metano, utilizada en vehículos automotores como combustible.

## 7.- Oblea de vigencia de la habilitación del sistema o equipo completo para GNC (oblea)

Etiqueta autoadhesiva adoptada por cada Autoridad Competente de donde es originario el vehículo, utilizada para indicar:

- el plazo de vigencia de la habilitación del sistema o equipo completo para GNC instalado en el vehículo, y

- el código que identifica la habilitación del sistema o equipo completo para GNC instalado en el vehículo, en la base de datos del país miembro de donde proviene.

8.- WMI

Identificación internacional del fabricante del vehículo

9.- Responsable de la habilitación

- En la Argentina, el Productor de Equipos Completos para GNC (PEC), reconocido por el ENARGAS, en forma solidaria con su Representante Técnico, de acuerdo con lo indicado en la Resolución ENARGAS Nº 139.

- En Brasil, Organismo de Inspección de la Seguridad Vehicular, acreditado por INMETRO, según la Resolución Consejo Nacional de Tránsito-CONTRAN Nº 25/1998.

- En Chile, ( a completar por la Autoridad Competente Chilena)

- En Paraguay, (a completar por la Autoridad Competente Paraguaya)

- En Uruguay, (a completar por la Autoridad Competente Uruguaya)

# SECCIÓN IV.- GENERALIDADES

## 1.- Dispositivo de transición

Sobre la base de la especificación técnica aprobada en forma cuatripartita, el dispositivo de transición deberá ser aprobado siguiendo los procedimientos de homologación del Estado Parte en donde se fabrique.

## 2.- Equipo Completo

El equipo completo para GNC y su instalación en un automóvil, deberán estar aprobados sobre la base de la reglamentación de seguridad vigente en el Estado Parte de donde proviene el automotor.

Las partes componentes del equipo completo para GNC deberán estar también previamente aprobadas en forma individual sobre la base de la reglamentación de seguridad vigente en el Estado Parte de donde proviene el vehículo.

La revisión de los cilindros contenedores se efectuará de acuerdo con lo indicado por la Autoridad Competente del Estado Parte de donde proviene el vehículo.

El plazo máximo de la habilitación de la instalación del equipo completo para GNC no será superior a un (1) año.

La Autoridad Competente de cada Estado Parte instruirá a los responsables de la habilitación del equipo completo para GNC en su país, para que en la instancia de la instalación, se deje a la vista los números de serie que identifican al cilindro y regulador.

## 3.- Etiqueta

La etiqueta será común, y seguirá las especificaciones establecidas en el Anexo C.

El vehículo que utilice GNC como combustible, deberá llevar adherida por lo menos una etiqueta que permita distinguirlo de los que no utilizan ese combustible gaseoso.

La etiqueta se adherirá a la superficie visible del extremo derecho de la parte trasera del vehículo, por encima de su paragolpe; o en la cara interna de la luneta trasera en su ángulo inferior derecho.

La etiqueta será suministrada por la Autoridad Competente del Estado Parte correspondiente al vehículo, o por quien ésta indique, al Responsable de la habilitación.

## 4.- Habilitación del vehículo

Ante el requerimiento de algún propietario de vehículo que utiliza GNC en el Estado Parte correspondiente a su país de origen, y que desee transitar con ese vehículo por alguno del resto de los Estados Partes utilizando gas natural como combustible, el Responsable de la habilitación en su país de origen, deberá verificar:

4.1 que el sistema o equipo completo para GNC cumpla con la normativa vigente en el país de origen y que el vehículo cuente con el seguro correspondiente que incluya al equipo, y

4.2 la trazabilidad de los cilindros y regulador instalados que surja del sistema de información que se adopte para su control.

De resultar satisfactorios los controles indicados en 4.1 y 4. 2, deberá:

4.3 registrar la operación, en una base de datos compatible con las del resto de los Estados Partes utilizada para este fin;

4.4 completar la tarjeta MERCOSUR para GNC, por cualquier medio que no sea  manuscrito, y entregarla al propietario de vehículo;

4.5 adherir al vehículo la etiqueta de identificación; y

4.6 entregar al propietario del vehículo las instrucciones que constan el Anexo A, y conservar la constancia de haberlas entregado, por el término que indique la legislación vigente en su país

## 5.- Tarjeta  MERCOSUR para GNC

La tarjeta MERCOSUR para GNC será, común para todos los Estados Partes, responderá al modelo indicado en el Anexo B.

La Autoridad Competente de un Estado Parte arbitrará los medios necesarios para la provisión de la tarjeta MERCOSUR para GNC a los usuarios de su país que lo soliciten, a través del Responsable de la habilitación, para la correspondiente identificación del Equipo Completo instalado en el vehículo, en el resto de los Estados Partes.

## 6.- Presión de almacenamiento

El GNC será almacenado en el cilindro contenedor instalado en el vehículo, a una presión no superior a los 200 bar M a 15 ºC +/- 1 ºC.

## 7.- Base de Datos

Las Autoridades Competentes de cada Estado Parte deberán disponer de una base de datos que proporcione información sobre los equipos completos instalados en vehículos automotores que están habilitados para utilizar GNC en cualquiera del resto de los Estados Partes.

Esa base de datos deberá ser útil para el control y la estadística de la actividad del GNC, y compatible con las del resto de los Estados Partes; con vistas a la generación de una base de datos única y común para la región.

La base de datos de cada Estado Parte deberá encontrarse en una página de Internet que permita su consulta desde cualquiera de los Estados Partes, ya sea por Autoridades que lo requieran como por las estaciones de carga.

El contenido de la Base de Datos se encuentra definido en el Anexo D.

# SECCIÓN V.- CONTROLES ANTES DE LA CARGA DE GNC EN EL VEHÍCULO

El usuario deberá exhibir la tarjeta MERCOSUR para GNC al Representante Técnico u operador de playa de la estación de carga de GNC quién verificará:

- la vigencia y originalidad de la tarjeta MERCOSUR, sobre la base de los sistemas de seguridad de la misma informados por la Autoridad Competente del Estado Parte donde se encuentre la estación de carga,

- la correspondencia de la marca y el dominio del vehículo con los que figuran en la tarjeta MERCOSUR, y

- la vigencia y originalidad de la oblea adherida al vehículo, sobre la base de los sistemas de seguridad informados por la Autoridad Competente del Estado Parte donde se encuentre la estación de carga.

De tener dudas acerca del sistema o equipo completo para GNC instalado en el vehículo, el responsable de la estación de carga de GNC deberá verificar el regulador y cilindro/s contenedor/es instalados en el vehículo, con los que figuran en la tarjeta MERCOSUR y/o base de datos.

De resultar satisfactorios los controles de los requisitos previamente indicados, el responsable de la estación de carga de GNC procederá al suministro de gas natural al vehículo habilitado, a través del dispositivo de transición, teniendo en cuenta todos los requisitos de seguridad.

La máxima presión de suministro no superará los 200 (con tolerancia admisible hasta +2,5%) bar manométricos.

# SECCIÓN VI.- ESTACIONAMIENTO

El Responsable de la habilitación de cada Estado Parte deberá entregar al  propietario del vehículo propulsado con gas natural y habilitado, los recaudos a tener en cuenta para el estacionamiento en cualquiera del resto de los Estados Partes, incluidos en este documento en el Anexo A.5.

La entrega se efectuará en forma fehaciente, sobre la base de lo dispuesto en el item 4.6 de la sección cuarta.

# SECCIÓN VII.- CASO DE ACCIDENTE

Si el vehículo propulsado con GNC resultara involucrado en algún accidente que pudiera comprometer la integridad de alguno de los componentes  del sistema o equipo completo para GNC instalado, su propietario deberá concurrir a algún taller de montaje habilitado dentro del Estado Parte donde se encuentre circulando.

El taller de montaje deberá verificar el estado del sistema o equipo completo para GNC instalado a efectos de determinar su aptitud para utilizar gas natural como combustible en forma segura.

El taller de montaje informará fehacientemente al propietario, sobre la aptitud del equipo completo, según lo indicado en el Modelo de Formulario que obra en el Anexo E.

Si ese Documento determinara que, a raíz del accidente, el sistema o equipo completo para GNC no resultara apto para su utilización, el propietario será responsable civil y penalmente por lo daños o perjuicios que pudiera ocasionar en el uso del gas natural como combustible, hasta tanto regularice la situación en su país de origen.

También el propietario será responsable civil y/o penalmente por los daños o perjuicios que pudiera ocasionar la carencia de la etiqueta, o la falta de cumplimiento de las instrucciones para el estacionamiento.

# SECCIÓN VIII.- CRUCE DE FRONTERA

La Autoridad de Control de fronteras que ejerza el poder de Policía en el Estado Parte donde se encuentra ingresando un vehículo, deberá verificar si ese vehículo tiene montado una instalación vehicular para uso de gas natural como combustible. En caso afirmativo, procederá de acuerdo con lo indicado seguidamente.

El propietario del vehículo deberá exhibir la tarjeta MERCOSUR ante la Autoridad de Control de fronteras que ejerza el poder de policía en el Estado Parte al que pretenda ingresar, quién verificará:

- la originalidad de la oblea y tarjeta5, sobre la base de los sistemas de seguridad informados por la Autoridad Competente del Estado Parte al que se encuentra ingresando el vehículo, y

- la marca y el dominio del vehículo, y su correspondencia con los datos que figuran en la cédula.

En caso de dudas, la Autoridad de Control de fronteras podrá efectuar las consultas que considere necesarias, en la base de datos vía internet.

No se permitirá el ingreso al Estado Parte de no resultar satisfactoria cualquiera de esas verificaciones.

# SECCIÓN IX.- SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DEL PROPIETARIO Y/O CONDUCTOR

Todo tipo de vehículo automotor, cualquiera sea su porte, característica y uso al que se encuentre afectado, podrá utilizar GNC como combustible siempre que cuente con una póliza de seguro donde conste denunciada la instalación de GNC vehicular, que cubra la responsabilidad civil del propietario y/o conductor no matriculados en el país de ingreso en viaje internacional, perjuicios causados a personas u objetos no transportados.

Esa Póliza deberá ser emitida en el país de origen.

# ANEXO A

# Instrucciones para la utilización de GNC en el MERCOSUR

    - Responsabilidades del propietario del vehículo

    - Seguro de responsabilidad civil del propietario y/o conductor

    - Cruce de frontera

    - Carga de gas natural

    - Estacionamiento

    - Casos de accidente

    - Robo del vehículo

    - Venta del vehículo

    - Consejos para un uso racional de gas natural como combustible vehicular

# ANEXO B

Modelo de Tarjeta MERCOSUR para GNC

# ANEXO C

# Modelo  de etiqueta de identificación de vehículos propulsados con GNC

# ANEXO D

# Contenido de la Base de Datos

# ANEXO E

# Modelo de Formulario para la declaración de aptitud del vehículo involucrado en un accidente