MERCOSUR/LXV SGT Nº 3/P. RES. Nº /18

REGLAMENTO  TÉCNICO MERCOSUR PARA APARATOS ELECTRODOMESTICOS Y SIMILARES – REQUISITOS GENERALES

VISTO: El Tratado de Asunción, el Protocolo de Ouro Preto y las Resoluciones  N

38/98, 56/02, 22/05 y 35/08 del Grupo Mercado Común.

CONSIDERANDO:

Que la armonización de Reglamentos Técnicos MERCOSUR tiene por objeto  eliminar los obstáculos  al  comercio  que  son  generados  por  diferencias  en  las  reglamentaciones nacionales vigentes, dando cumplimiento a lo establecido en el Tratado de Asunción.

Que   resulta   conveniente    desarrollar    especificaciones    técnicas    que   aseguren    el cumplimiento   del  Reglamento   Técnico  MERCOSUR   sobre  “Requisitos   esenciales   de seguridad para productos eléctricos de baja tensión”.

Que es necesario garantizar a los consumidores  la seguridad en la utilización de aparatos electrodomésticos  y similares en condiciones previsibles o normales de uso.

EL GRUPO MERCADO COMÚN RESUELVE:

Art. 1º - Aprobar el “Reglamento Técnico MERCOSUR  para Aparatos electrodomésticos  y

similares”, que figura como Anexo y forma parte de la presente Resolución.

Art. 2º - Los organismos  nacionales  competentes  para la implementación  de la presente

Resolución, son:

Argentina:                 Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Brasil:                       Instituto Nacional de Metrología, Qualidade e Tecnologia – INMETRO Paraguay:                 Ministerio de Industria y Comercio – MIC

Venezuela:                Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica

Servicio  Autónomo  Nacional  de Normalización  Calidad  Metrología  y

Reglamentos Técnicos (SENCAMER)

Uruguay:                   Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua - URSEA

Art. 3° – Los requisitos  para aparatos  electrodomésticos  y similares  establecidos  en la presente  Resolución  serán  obligatorios  a partir  de los 365 días contados  a partir  de la fecha de su incorporación.

Art. 4° – Esta Resolución deberá ser incorporada al ordenamiento  jurídico de los Estados

Partes hasta 180 días posteriores a su aprobación.

Art.  5° - La presente  Resolución  se aplicará  en el territorio  de los  Estados  Partes,  al comercio entre ellos y a las importaciones extrazona.

XLIX SGT N° 3 – //15

ANEXO

REGLAMENTO  TÉCNICO MERCOSUR PARA APARATOS ELECTRODOMESTICOS Y SIMILARES – REQUISITOS GENERALES

1 -      A los fines de este Reglamento Técnico se entiende por electrodomésticos  aquellos aparatos eléctricos para uso doméstico y similar de tensión nominal superior a 50 V, pero sin exceder los 250V para los aparatos monofásicos y 480 V para los otros aparatos.

Los aparatos no destinados a usos doméstico normal, pero que pueden ser una

fuente de peligro para el público,  tal como los aparatos destinados  a ser utilizados por usuarios no especializados en comercios, industria ligera y el agro, están incluidos dentro del campo de aplicación de este Reglamento.

2 -      Para cada tipo de aparato específico,  el sistema de evaluación  de la conformidad requerido será establecido en el Reglamento Técnico MERCOSUR para aparatos electrodomésticos y similares – Requisitos específicos correspondiente.

3 -      Los aparatos electrodomésticos  y similares deberán cumplir el Reglamento Técnico MERCOSUR  sobre  Requisitos  Esenciales  de  Seguridad  para  Productos  Eléctricos  de Baja  Tensión,  los  requisitos  generales  que  se  indican  en    el  Apéndice  del  presente Reglamento Técnico y los Requisitos Específicos  establecidos  en el Reglamento Técnico MERCOSUR para aparatos electrodomésticos  y similares – Requisitos específicos correspondiente a cada tipo de aparato.

APENDICE

REQUISITOS ESPECÍFICOS  PARA APARATOS ELECTRODOMÉSTICOS

Los requisitos específicos están detallados en la Norma IEC 60335-1 – Seguridad de aparatos electrodomésticos y similares – Parte 1: Requisitos  generales  (IEC 60335:1:2010+AMD1:2013 +AMD2:2016 edición 5.2 2016-05) (1), según lo siguiente:

Todos los requisitos establecidos en la referida norma con relación a aparatos clase 0 y clase 0I no aplican, dado que no se permite la comercialización de aparatos de estas clases.

(1) Los textos en español y portugués de la norma NM 60335-1:2010 pueden utilizarse para mejor entendimiento de los requisitos que no sufrieron cambios en la actualización normativa.

INTRODUCCION

Este  Reglamento  reconoce  el  nivel  aceptado  internacionalmente de  protección  contra riesgos tales como eléctricos,  mecánicos,  térmicos, de fuego y de radiación  en aparatos funcionando en uso normal, teniendo en cuenta las instrucciones del fabricante. Este Reglamento  también  incluye  las  situaciones  anormales  que  se  pueden  esperar  en  la práctica  y tienen  en cuenta  la forma  en que los fenómenos  electromagnéticos  pueden afectar al funcionamiento  seguro de los aparatos.

Un aparato  que  cumple  con  las exigencias  de este  Reglamento,  no se considera  que cumpla necesariamente  con sus principios de seguridad, si cuando se examina y ensaya, se  encuentra que tienen características que comprometen el nivel de seguridad cubierto por estos requisitos.

1 OBJETO

A los fines del presente  Reglamento  Técnico se aplica, con la excepción  de la Nota 3 y con la siguiente modificación:

“Nota 4: Esta norma no se aplica a:

-    los aparatos destinados exclusivamente  a usos industriales,

- 	los aparatos destinados a ser utilizados donde se presentan condiciones especiales, tales como la presencia de una atmósfera corrosiva o explosiva (polvo, vapor o gas);

-    los aparatos de audio, video, y aparatos electrónicos similares (IEC 60065),

-    los aparatos destinados a uso médico (IEC 60601);

-    las herramientas eléctricas portátiles a motor (IEC 60745),

-    las computadoras personales y equipos similares (IEC 60950);

-    las máquinas y herramientas eléctricas semifijas (IEC 61029);

-    los aparatos para uso exclusivo en buques, aeronaves y ferrocarriles”

2 REFERENCIAS  NORMATIVAS

Se aplica, con la siguiente referencia normativa agregada:

Resolución MERCOSUR /GMC/RES. Nº 04/09 - REGLAMENTO TÉCNICO MERCOSUR SOBRE CABLES Y CONDUCTORES ELÉCTRICOS DE BAJA TENSIÓN

Solamente para aquellos cables no incluidos en la Res. Nº04/09, aplican las normas IEC correspondientes.

Las siguientes referencias normativas no aplican:

IEC 60083, Plugs and socket-outlets for domestic and similar general use standardized in member countries of IEC

IEC 60227 (todas las partes), Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and including 450/750 V

IEC 60906-1, IEC system of plugs and socketoutlets for household and similar purposes - Part 1: Plugs and socket-outlets 16 A 250 V a.c.

3 DEFINICIONES

A los fines del presente Reglamento Técnico se aplica íntegramente.

4 REQUISITOS GENERALES

A los fines del presente Reglamento Técnico se aplica íntegramente.

5 CONDICIONES  GENERALES PARA LOS ENSAYOS

A los fines del presente Reglamento  Técnico se aplica, con la excepción de la NOTA del punto 5.12, la que se modifica como sigue:

“NOTA: El coeficiente de temperatura se considera apreciable si, a la tensión nominal, la potencia absorbida por el aparato en estado frío difiere en más de un 25% de la potencia absorbida a la temperatura de funcionamiento.”

Punto 5.14: Aplica con excepción de las referencias a aparatos clase 0 y 0I, los que no se encuentran permitidos.

Punto 5.19: pendiente definición; ver acta Nº03/18

6 CLASIFICACIÓN

A los fines del presente Reglamento  Técnico se aplica, con el siguiente agregado:

“En el MERCOSUR no está permitida la comercialización de aparatos clase 0 ni clase 0I”.

7 MARCADO E INSTRUCCIONES

A los fines del presente Reglamento  Técnico se aplica, con las siguientes consideraciones adicionales:

7.1 A los fines del presente Reglamento Técnico se aplica con la siguiente redacción:

“Los aparatos se deben marcar con:

- la tensión nominal o la gama nominal de tensiones en volt;

- la frecuencia nominal;

- la potencia nominal en watt o la corriente nominal en ampere;

- marca o marca registrada;

- país de origen;

- modelo;

- símbolo 5172 de la IEC 60417 (2003-02), sólo para los aparatos clase II;

- símbolo 5180 de la IEC 60417 (2003-02), para aparatos clase III. Este marcado no es necesario para aparatos alimentados solamente por baterías, primarias, o secundarias recargables dentro o fuera del aparato.

- número IP, según el grado de protección contra el ingreso de agua, cuando sea distinto a

IPX0.

Además se marcará de la misma manera en el aparato, o en el envase cuando esto no sea posible, la siguiente información adicional:

Para productos de fabricación nacional:

• razón social y domicilio legal del fabricante.

Para productos fabricados en otros Estados Partes y Extrazona:

• razón social o nombre del importador y su domicilio legal.

NOTA 1: No es necesario indicar la primera cifra del número IP en el aparato.

NOTA 2: Se permiten los marcados suplementarios siempre que no den lugar a confusión.

NOTA 3: Si los componentes se marcan en forma separada, el marcado del aparato y de los componentes, debe ser tal que no haya duda con respecto al marcado del aparato propiamente dicho.

NOTA 4 Si el aparato se marca con la presión nominal, las unidades utilizadas pueden ser bar, pero sólo conjuntamente con pascal y entre paréntesis.

Los aparatos clase II y clase III que incorporen tierra funcional, deben ser marcados con el símbolo IEC 60417-5018 (2011-07).

Si la tensión de trabajo de electroválvulas incorporadas en mangueras externas para la conexión de un aparato a la red de alimentación de agua excede de la muy baja tensión, su envolvente se debe marcar con el símbolo de IEC 60417-5036 (DB:2002-10).

La conformidad se verifica por inspección.”

7.6 Verificar aplicación de NOTA 4, el resto de las notas aplican. Ver acta Nº 03/18

7.15 – A los efectos de este Reglamento, el tercer párrafo se aplica con la siguiente redacción:

“Para los aparatos estacionarios, la marca o marca registrada, la referencia del modelo  y el país de origen deben ser visibles, cuando el aparato está instalado como en uso normal. Estos marcados pueden estar debajo de una cubierta desmontable. Otros marcados se pueden encontrar debajo de una cubierta, sólo si están cerca de los bornes. Para los aparatos fijos, este requisito se aplica después de instalar el aparato según las instrucciones del fabricante.

NOTA: Un ejemplo de otras marcaciones sería el diagrama de conexión, debajo de las tapas, marcados cerca de los bornes.”

8 PROTECCION  CONTRA LA ACCESIBILIDAD  A LAS PARTES ACTIVAS.

A los fines del presente Reglamento Técnico se aplica íntegramente.

8.1.4. Analizar el apartamiento para Argentina

NOTA MERCOSUR: Para la Argentina el valor de cresta no debe ser mayor que 34 V y en corriente continua 24 V

9 ARRANQUE DE APARATOS CON MOTOR

A los fines del presente Reglamento Técnico, se aplica como sigue:

“NOTA: Los requisitos y los ensayos se especifican en las correspondientes  partes 2.”

10 POTENCIA DE ENTRADA Y CORRIENTE

A los fines del presente Reglamento Técnico se aplica íntegramente.

11 CALENTAMIENTO

A los fines del presente Reglamento Técnico se aplica, con excepción de los dos primeros párrafos del punto 11.8, los  que quedan redactados como sigue:

“Durante el ensayo se controlan en forma permanente  los calentamientos  y no se deben exceder  los  valores  indicados  en  la    Tabla  3.

Si el  incremento  de  la temperatura  de los arrollamientos  del motor excede el valor especificado  en la Tabla 3, o si no existen referencias  a la clasificación  de la temperatura  de la aislación del motor, se realizan los ensayos del Anexo C.

Nota: La primera alternativa es que el motor tenga una placa indicando la clasificación de la temperatura o si este dato figura en su hoja de datos. Si es así, se utilizan dichos datos como referencia. La segunda alternativa es pedir informes de ensayos del fabricante, los que deben ser guardados como parte de los registros de ensayos. Si las dos alternativas anteriores no son posibles, o si el  incremento  de  la temperatura  de los arrollamientos  del motor excede el valor especificado  en la Tabla 3, se aplica el Anexo C.”

Adicionalmente,  la llamada j de la Tabla 3 queda redactada como sigue:

“j) Los  cables de alimentación NM 287 tipos 53, 57 y 87 tienen un T marcado de 60º C

Los  cables de alimentación NM 287 tipo 88 tienen un T marcado de 70º C

Los  cables de alimentación NM 247 tipos 52 y 53 tienen un T marcado de 70º C

Los cables de alimentación IEC 60227 tipos 56 y 57 tienen un T marcado de 90 ºC.”

Ver acta Nº 03/2018

12 VACANTE

13 CORRIENTE DE FUGA Y TENSION RESISTIDA  (RIGIDEZ DIELECTRICA) A LA TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO

A los fines del presente Reglamento Técnico se aplica,  con excepción del punto 13.3, al que se agrega, luego del primer párrafo, lo siguiente:

“NOTA MERCOSUR: Los ensayos de la IEC 61180-1 para los Estados Partes cuya red eléctrica tenga una frecuencia nominal de 50 Hz deben ser realizados a 50 Hz;  para aquellos  Estados Partes cuya red eléctrica tenga una frecuencia nominal de 60 Hz, deben ser realizados a  60 Hz”.

14 SOBRETENSIONES TRANSITORIAS

A los fines del presente Reglamento Técnico se aplica íntegramente.

15 RESISTENCIA A LA HUMEDAD

A los fines del presente Reglamento Técnico se aplica íntegramente.

16  CORRIENTE DE FUGA Y TENSION RESISTIDA

A los fines del presente Reglamento Técnico se aplica, con excepción de las referencias a aparatos clase 0 y 0I, los que no se encuentran permitidos.

17 PROTECCION  CONTRA LAS SOBRECARGAS  DE TRANSFORMADORES Y CIRCUITOS ASOCIADOS

A los fines del presente Reglamento Técnico se aplica íntegramente.

18 DURACION

A los fines del presente Reglamento Técnico no se aplica.

19 FUNCIONAMIENTO ANORMAL

A los fines del presente Reglamento Técnico se aplica, con excepción del punto 19.13, cuyo tercer párrafo se modifica como sigue:

“Cuando  la aislación  de los  aparatos,  excluyendo  aquellos  aparatos  clase  III o aquellas construcciones clase III que no contengan partes activas,   se ha enfriado aproximadamente  hasta la temperatura ambiente, ella debe superar el ensayo de tensión resistida del 16.3, siendo la tensión de ensayo la especificada en la Tabla 4.”

20 ESTABILIDAD  Y PELIGROS MECANICOS

A los fines del presente Reglamento Técnico se aplica íntegramente.

21 RESISTENCIA MECANICA

A los fines del presente Reglamento Técnico se aplica con las siguientes modificaciones:

El cuarto párrafo del punto 21.1 se modifica como sigue:

“También se aplican golpes a las manijas, palancas, pulsadores y elementos análogos y a las lámparas  o las cubiertas  que sobresalen  de la envoltura  en más de 10 mm o si su superficie  es mayor  que 4 cm2. Las lámparas  situadas  en el interior  del aparato  y sus cubiertas se ensayan sólo si es probable que se dañen durante el uso normal”.

22 CONSTRUCCION

A los fines del presente Reglamento Técnico se aplica con las siguientes modificaciones:

El punto 22.2 se aplica, con excepción de las referencias a aparatos clase 0 y 0I, los que no se encuentran permitidos.

El punto 22.23 se aplica con la siguiente redacción:

“No se deben utilizar aceites que contengan bifenilpoliclorado (PCB) en los aparatos.

La conformidad se verifica por inspección, en caso necesario puede ser verificado por ensayo apropiado.”

23 CONDUCTORES  INTERNOS

A los fines del presente  Reglamento  Técnico  se aplica íntegramente  con excepción  del punto 23.9, el que se aplica con la siguiente redacción:

“Los   conductores   cableados   no   deben   ser   empalmados   mediante   soldadura   de

estaño/plomo  si están sometidos a una presión de contacto, excepto que el dispositivo de fijación esté construido  de forma que elimine todo riesgo de mal contacto  debido a una fluencia en frío de la soldadura (deformación plástica).

NOTA 1 Se pueden  cumplir  los requisitos  usando  terminales  elásticos.  No se considera adecuado el ajuste con tornillo únicamente.

| NOTA 2 Se permite la soldadura de la punta de un conductor cableado. La conformidad se verifica por | inspección | ”. |  |
| --- | --- | --- | --- |

Comentado [s8]: Pendiente de revisión a solicitud de la

Delegación de Argentian

| Español | Portugués |
| --- | --- |
| “23.9 Los conductores cableados no deben ser reforzados mediante soldadura donde estén sujetos a presión de contacto, a menos que el dispositivo de fijación este construido de forma que elimine todo riesgo de mal contacto debido a una fluencia en frio de la soldadura.” (Acta 01/2018. Asu) | “23.9 Os condutores encordoados não devem ser consolidados por solda onde estejam submetidos a pressão de contato, a menos que os meios de fixação sejam construídos de modo a eliminar todo e qualquer risco de mau contato devido ao escoamento a frio da solda.” (Acta 01/2018. Asu) |

24 COMPONENTES

A los fines del presente Reglamento Técnico se aplica con las siguientes modificaciones:

24.1.4: Se aplica íntegramente con excepción del segundo párrafo de ese punto el que se aplica con la siguiente redacción:

“El número de ciclos de operaciones declarado para 6.10 y 6.11 de la IEC 60730-1, no deben ser menores que los siguientes:

- termostatos 10.000

- limitadores de temperatura 1.000

- interruptor térmico de reposición automática 300

- interruptor térmico sin reposición automática mantenido por tensión 1.000

- otros interruptores térmicos sin reposición automática 30

- temporizadores  3.000

- reguladores de energía 10.000

NOTA 1 Las cantidades indicadas de ciclos de operación no se aplican a controles automáticos que funcionan durante el ensayo de Capítulo 11, si el aparato cumple con los requisitos de esta norma cuando son cortocircuitados.”

24.1.7 Se aplica con la siguiente redacción:

“Si la operación remota del aparato se hace a través de una red de telecomunicaciones la norma respectiva para el circuito de interfaz de telecomunicaciones en el aparato es la IEC 62151”.

24.2 Se aplica con excepción de la NOTA, la que se aplica con la siguiente redacción:

“NOTA: Se permite el uso de soldadura con un punto de fusión de al menos 230 ºC”

24.4 Se aplica con la siguiente redacción:

“Las fichas y los tomacorrientes  para los circuitos  de muy baja tensión  y los utilizados como   dispositivos    de   conexión   para   los   elementos   calefactores,    no   deben   ser intercambiables   con  las  fichas  y  los  tomacorrientes   establecidos  en  las  normas  que definen los   padrones de fichas y tomacorrientes de cada Estado Parte ni con   los tomacorrientes  móviles según las hojas de  datos técnicos de la IEC 60320-1.

La verificación se realiza por inspección.”

La NOTA MERCOSUR del punto 24.4 no aplica.

25 CONEXIÓN A LA RED DE ALIMIENTACION  Y CABLES FLEXIBLES EXTERIORES

25.1, 25.2, 25.3, 25.4, 25.6, 25.8, 25.9, 25.12, 25.14, 25.15, 25.17, 25.18, 25.19, 25.21,

25.22, 25.23, 25.24 se aplican íntegramente

25.5 Se aplica con la siguiente redacción:

“Los cables de alimentación  deben estar ensamblados  con el aparato por medio de uno de los métodos siguientes:

-    fijación tipo X;

-    fijación tipo Y;

-    fijación tipo Z, si se permite en la correspondiente  parte 2 de esta Norma.

Las fijaciones del tipo X que no sean aquellas con cables especialmente  preparados, no se deben utilizar para los cables planos con dos conductores tipo tinsel (247 NM 41).

La verificación se realiza por inspección.”

NOTA MERCOSUR: “Los cables que constituyen “cables tinsel” deben ser separados e individualmente evaluados de conformidad con todos los requisitos aplicables a los tipos de cables utilizados en su construcción”. (Acta 01/2018. ASU)

25.7 pendiente de analizar coherencia de la nota MERCOSUR con el RTM de cables

MERCOSUR ya aprobado

Las Delegaciones del Paraguay y de Venezuela presentarán sus posiciones en la próxima reunión. (8/4/15)

NOTA MERCOSUR: “Los cables que constituyen “cables tinsel” deben ser separados e individualmente evaluados de conformidad con todos los requisitos aplicables a los tipos de cables utilizados en su construcción”. (Acta 01/2018. ASU)

25.10 pendiente que la delegación de Venezuela confirme el color del conductor de protección (tierra)

25.11 Se aplica con la siguiente redacción:

“Nota 1: Se puede satisfacer este requisito utilizando bornes elásticos. No se admite

asegurar solo con tornillos de fijación”.

25.13 Se aplica con la siguiente redacción:

“Las  aberturas  de entrada  para los cables  de alimentación  se deben  construir  de tal forma que la vaina del cable de alimentación  pueda ser introducida  sin riesgo de daño. Excepto  que la envolvente  en la abertura  de entrada  sea de material  aislante.  Se debe proveer  un  revestimiento   no  desmontable   o  un  pasacables  no  desmontable  que cumpla con 29.3 para la aislación suplementaria.  Si el cable de alimentación  no tiene envoltura, se requiere un revestimiento o pasacables similares adicionales.

La conformidad se verifica por inspección.”

25.16 Para el párrafo 8º de la página 106, se aplica con la siguiente redacción:

“- los tornillos que se deben extraer cuando se reemplaza  el cable no deben fijar ningún otro componente. Sin embargo, esto no se aplica si:

• luego de remover   los tornillos o si los componentes  se montan en forma incorrecta,  el aparato no funciona o es manifiestamente  incompleto;

• las partes destinadas a fijarse por esos tornillos no se pueden retirar sin la ayuda de una

herramienta durante el reemplazo del cable.”

y con la siguiente redacción para el párrafo 10º de la página 106:

“- para aparatos clase I, son de material aislante o están provistos con una capa aislante, excepto que una falla de la aislación del cable no torne activas a las partes metálicas accesibles”

25.20 - Se aplica con la siguiente redacción:

“ Los conductores aislados del cable de alimentación para las fijaciones tipo Y y las fijaciones tipo Z deben estar además aislados de las partes metálicas accesibles por una aislación básica para los aparatos clase I y por una aislación suplementaria para los aparatos clase II. Esta aislación puede estar provista por la envoltura del cable de alimentación o por otro medio.

La verificación se realiza por inspección y por los ensayos correspondientes.”

25.25 Se aplica con la siguiente redacción:

“Las dimensiones de las espigas de aparatos que se insertan directamente en tomacorrientes  deben ser compatibles con las dimensiones del tomacorriente correspondiente.  Las dimensiones de las espigas y de la superficie de contacto deben ser según la geometría normalizada en cada Estado Parte.”

26 BORNES PARA CONDUCTORES  EXTERNOS

26.1, 26.2, 26.3, 26.4, 26.5, 26.6, 26.7, 26.8,  26.11, se aplican íntegramente

26.9 – Se aplica con la siguiente redacción:

“Los bornes tipo pilar se deben diseñar y ubicar de tal forma que el extremo de un conductor introducido en el agujero sea visible o pueda sobrepasar el agujero roscado en una distancia igual a la mitad del diámetro nominal del tornillo, pero al menos 2,5 mm.”

26.10: pendiente

La Delegación de Argentina propone revisar éste punto porque el cable tinsel no está armonizado. La Delegación de Venezuela, en base a los argumentos debatidos, presentará su posición en la próxima reunión. (17/9/14)

La Delegación de Brasil propone que sea agregada una nota de aclaración de la estructura interna constructiva del cable tinsel y revisará el punto 26.10 sobre el uso del cable tinsel en productos electrodomésticos  y presentará una propuesta de texto para la próxima reunión.

La Delegación del Paraguay concuerda con la de Argentina de que los cables tinsel no están armonizados.

Las Delegaciones analizarán la propuesta de Brasil en la próxima reunión. (8/4/15)

27 DISPOSICIONES  PARA LA PUESTA A TIERRA

27.2, 27.3, 27.4, 27.5 y 27.6 se aplican íntegramente

27.1 Se aplica con la siguiente redacción:

“Las  partes  metálicas  accesibles  de  los  aparatos  clase  I, que  puedan  quedar  bajo tensión en caso de falla de la aislación,  deben estar conectadas  permanentemente  y de manera segura a un borne de tierra colocado  en el interior del aparato o al contacto de tierra del conector respectivamente.

Los  bornes  de tierra  y los contactos  de tierra  no deben  estar  conectados  al borne  de neutro.

Los aparatos clase II y clase III no deben llevar ningún medio de puesta a tierra.

Los circuitos de muy baja tensión de  seguridad no se deben conectar a tierra, excepto que sean circuitos de protección de muy baja tensión.

La verificación se realiza por inspección.

NOTA 1: Si las partes metálicas  accesibles  están separadas  de las partes activas por partes metálicas  conectadas  al borne de tierra o al contacto  de tierra, no se consideran susceptibles de ser puestas bajo tensión en caso de falla de la aislación.

NOTA 2 Las partes  metálicas  que  se encuentran  bajo  una  cubierta  decorativa  que  no satisface el ensayo 21.1, se consideran como partes metálicas accesibles”.

28 TORNILLOS Y CONEXIONES

Se aplica íntegramente

29 LÍNEAS DE FUGA, DISTANCIAS EN AIRE Y DISTANCIAS A TRAVÉS DE LA AISLACIÓN

29.1.1, 29.1.2, 29.1.3, 29.1.4, 29.1.5, 29.2, 29.2.1, 29.2.2, 29.2.3, 29.2.4, 29.3, 29.3.1,

29.3.3, se aplican íntegramente

29.1 se aplica con la siguiente redacción para el párrafo comprendido entre la NOTA 1 y la NOTA 2: “Los aparatos son de categoría de sobretensión II.” y con la siguiente redacción para el segundo párrafo de la página 124:

“Se aplica una fuerza a los conductores desnudos, excepto aquellos de los elementos de

calentamiento,  y a las superficies accesibles para intentar reducir las distancias en aire

cuando se realice la medición. La fuerza debe ser de:….”

29.3.2 se aplica con la siguiente redacción:

“Cada capa de material debe cumplir el ensayo de tensión resistida del 16.3 para la aislación suplementaria.  La aislación suplementaria  debe consistir en 2 capas, como mínimo, de material y la aislación reforzada de 3 capas como mínimo”.

30 RESISTENCIA AL CALOR Y AL FUEGO

30.1, 30.2, 30.2.1, se aplican íntegramente

30.2.2 Se aplica con la siguiente redacción en el párrafo anterior a la NOTA 3 de la Página

134 de la norma…PENDIENTE…

30.2.3 pendiente por mismo motivo que 30.2.2

30.2.3.1 se aplica, con la redacción en portugués de la NOTA 3 según la redacción dada en la versión en español: “NOTA 3: A ponta do fio incandescente deve ser aplicada à parte próxima da conexão.”

30.2.3.2 se aplica, con la redacción en español del párrafo siguiente a la NOTA 3 según la redacción dada en la versión en portugués:

“Para partes que soportan el ensayo del hilo incandescente de la IEC 60695-2-11, pero

que durante el ensayo producen una llama que persiste durante más de 2 s, estas partes y las adyacentes se ensayan además como sigue. Las partes por encima de las conexiones dentro de la envolvente de un cilindro vertical con un diámetro de 20 mm y una altura de 50 mm, se someten al ensayo del quemador de aguja del Anexo E. Sin embargo, las partes protegidas por una barrera contra la llama que cumpla el ensayo del quemador de aguja del Anexo E no se ensayan.”

y con la redacción del último párrafo según la redacción dada en la versión en portugués: “El ensayo de quemador de aguja no se realiza sobre partes de material clasificado como V-0 o V-1 de acuerdo a la IEC 60695-11-10, siempre que la muestra de ensayo utilizada para la clasificación no tenga un espesor mayor que la de la parte del aparato correspondiente”.

30.2.4 se aplica, con la redacción en portugués del párrafo siguiente a la NOTA, según la redacción dada en la versión en español:

“O ensaio não é realizado:

- nas placas de circuito impresso de circuitos de baixa potência descritos em 19.11.1;

- nas placas de circuito impresso:

• no interior de invólucro metálico que retenha as chamas ou gotículas incandescentes,

• de aparelhos manuais,

• de aparelhos que devem ser mantidos ligados com a mão ou com o pé;

• de aparelhos que são continuamente carregados pela mão,

- no material base classificado como V-0 de acordo com a IEC 60695-11-10, desde que a

amostra de ensaio não tenha espessura maior do que a placade circuito impresso.”

31 RESISTENCIA A LA OXIDACIÓN

Se aplica íntegramente.-

32 RADIACIONES,  TOXICIDAD Y PELIGROS SIMILARES

Se aplica con la siguiente redacción:

“Los aparatos no deben emitir radiaciones nocivas o presentar toxicidad o peligros

similares, debido a su operación en utilización normal.

El cumplimiento se verifica por los límites o ensayos especificados en la Parte 2.”

Las figuras 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 se aplican íntegramente.

ANEXO A: no se aplica a los efectos de este reglamento.

ANEXO B: se aplica íntegramente ANEXO C: se aplica íntegramente ANEXO D: se aplica íntegramente

ANEXO E: se aplica íntegramente (06/04/2015)

ANEXO F: se aplica íntegramente (06/04/2015)

ANEXO G: se aplica íntegramente (06/04/2015)

ANEXO H: se aplica íntegramente (06/04/2015)

ANEXO I: se aplica con las siguientes modificaciones:

El titulo del mismo será: “Motores que tengan aislamiento básico inapropiado para la

tensión nominal del aparato”. (06/04/2015)

ANEXO J: se aplica íntegramente (06/04/2015) ANEXO K: se aplica íntegramente

ANEXO L: se aplica íntegramente

ANEXO M: se aplica íntegramente

ANEXO N: se aplica íntegramente (06/04/2015) ANEXO O: se aplica íntegramente

ANEXO P: Con respecto al Anexo P de la norma, titulado “Guía para la aplicación de esta norma  a aparatos  utilizados  en climas  uniformes  cálidos”,  la delegación  de Venezuela, presentará  para  la  próxima  reunión  la  evaluación  sobre  la  aplicación  en  su  país  del referido Anexo.

Las Delegaciones  de Argentina,  Brasil y Paraguay acordaron  establecer  por medio electrónico  cuál  es  el  objeto  para  analizar  del  RTM  que  será  introducido  en  la próxima reunión. (06/04/2015)

ANEXO Q: se aplica íntegramente

ANEXO R: se aplica íntegramente (06/04/2015)