MERCOSUR/GMC/RES. N° 0X/18

REGLAMENTO TÉCNICO MERCOSUR SOBRE CABLES y CONDUCTORES ELÉCTRICOS DE BAJA TENSIÓN

VISTO: El Tratado  de  Asunción,  el  Protocolo  de  Ouro  Preto  y   las

Resoluciones N° 38/98, 56/02 y 35/08 del Grupo Mercado Común. CONSIDERANDO:

Que la armonización de Reglamentos Técnicos MERCOSUR tiene por objeto eliminar los obstáculos al comercio que son generados por diferencias en las reglamentaciones nacionales vigentes, dando cumplimiento a lo establecido en el Tratado de Asunción.

Que resulta conveniente desarrollar especificaciones técnicas que aseguren el cumplimiento  del Reglamento Técnico MERCOSUR sobre "Requisitos esenciales de seguridad para productos eléctricos de baja tensión".

Que es necesario garantizar a los consumidores la seguridad en la utilización de cables y conductores eléctricos de baja tensión en condiciones previsibles o normales de uso.

EL GRUPO MERCADO COMÚN RESUELVE:

Art. 1 - Aprobar el Reglamento Técnico MERCOSUR sobre "Cables y Conductores  Eléctricos de  Baja Tensión", que  consta como Anexo  y  forma parte de la presente Resolución.

Art. 2 - Los organismos nacionales competentes para la implementación de la presente Resolución, son:

Argentina:                Secretaría de Comercio Interior – SCI

Ministerio de la Producción – Secretaria de Comercio

Brasil:                      Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade

Industrial - INMETRO

Paraguay:               Ministerio de Industria y Comercio - MIC

Uruguay:                 Unidad  Reguladora  de  Servicios  de  Energía  y  Agua  - URSEA

Art. 3 - Los requisitos sobre  cables  y conductores eléctricos de baja tensión establecidos en la presente Resolución serán obligatorios a partir del 01/10/10

Art.  4 -  La presente  Resolución se aplicará en  el territorio  de  los Estados Partes, al comercio entre ellos y a las importaciones extrazona.

Art. 5 -  Esta Resolución deberá ser incorporada al ordenamiento jurídico de los Estados Partes antes del 01/1/2010.

LXXVI GMC -  Asunción,  02/VII/09

ANEXO

REGLAMENTO TÉCNICO MERCOSUR  SOBRE CABLES Y CONDUCTORES ELÉCTRICOS DE BAJA TENSIÓN

1 - A los fines de este Reglamento se entiende por cables y conductores eléctricos de baja tensión aquellos cables aislados con policloruro de vinilo (PVC) para tensiones nominales hasta 450/750 Volt inclusive, de corriente alterna. El Reglamento se aplica a los cables y conductores rígidos y flexibles.

2 - Los cables y conductores eléctricos de baja tensión alcanzados por el presente Reglamento deberán cumplir con los requisitos establecidos en las Normas MERCOSUR citadas a continuación y se exigirá la certificación obligatoria por marca de conformidad  (Sistema ISO N° 5 Esquema 5 de la norma NM ISO/IEC 17067:2015), según las especificaciones de las mismas:

| NM 243: 2000 | Cables aislados con policloruro de vinilo (PVC) o aislados con compuesto termofijo elastomérico para tensiones nominales hasta 450/750 V, inclusive - Inspección y recepción |
| --- | --- |
| NM 244:2000 2011 | Conductores y cables aislados - Ensayo de tensión en seco entre electrodos |
| NM 247- 1:2000 | Cables aislados con policloruro de vinilo (PVC) para tensiones nominales hasta 450/750 V, inclusive - Parte 1 - Requisitos generales (lEC 60227-1, MOD). |
| NM 247- 2:2000 | Cables aislados con policloruro de vinilo (PVC) para tensiones nominales hasta 450/750 V, inclusive - Parte 2 - Métodos de ensayos (lEC 60227- 2, MOD). |
| NM 247- 3:2002 | Cables aislados con policloruro de vinilo (PVC) para tensiones nominales hasta 450/750 V, inclusive - Parte 3 - Cables unipolares (sin envoltura) para instalaciones fijas (lEC 60227-3, MOD). |
| NM 247- 5:2002 | Cables aislados con policloruro de vinilo (PVC) para tensiones nominales hasta 450/750 V, inclusive - Parte 5 - Cables flexibles (cordones) (lEC 60227-5, MOD). |
| NM 274:2002 | Cables flexibles aislados con caucho de siliconas unipolares sin envoltura y multipolares con envoltura, resistentes al calor, para tensiones nominales hasta 450/750 V, inclusive. |
| NM 280:2002 2011 | Conductores de cables aislados (lEC 60228, MOD) |

| NM 287-1:2006 | Cables aislados con compuestos elastoméricos termofijos para tensiones nominales hasta 450n50 V, inclusive Parte 1:Requisitos generales (1EC 60245-1 :2003, MOD |
| --- | --- |
| NM 287-2:2003 | Cables aislados con compuestos elastoméricos termofijos, para tensiones nominales hasta 450n50 V, inclusive - Parte 2:Métodos de ensayos (lEC 60245-2 MOD) |
| NM 287-3:2003 | Cables aislados con compuestos elastoméricos termofijos para tensiones nominales hasta 450n50 V, inclusive - Parte 3:Cables aislados con caucho de siliconas con trenza, resistentes al calor (lEC 60245-3 MOD) |
| NM 287-4:2006 | Cables aislados con compuestos elastoméricos termofijos para tensiones nominales hasta 450/750 V, inclusive Parte 4: Cordones y cables flexibles (lEC 60245-4:2004 MOD) |

3 - Deberán cumplir además, los siguientes requisitos y restricciones:

3.1 Todos los cables y conductores eléctricos de baja tensión deberán tener marcados el país de origen sobre su superficie externa (aislación o envoltura), además de lo establecido en la respectiva norma de referencia.

Adicionalmente se marcará de la misma manera en el embalaje de los rollos o en las dos caras laterales externas de la bobina, la siguiente información:

Para productos de fabricación nacional

• razón social y domicilio legal del fabricante.

• "BWF - Resistente a la propagación de incendio" (si corresponde)

Para productos fabricados en otros Estados Partes o Extrazona

• razón social o nombre del importador y su domicilio legal.

• "BWF - Resistente a la propagación de incendio" (si corresponde)

3.2   El punto 4.1.2 (Códigos de colores) de las Normas NM 247-1:2000 y NM

287-1:2006, no se aplica en el presente Reglamento.

3.3   La nota del punto 4.1.3 (Combinación de los colores verde-amarillo) de las Normas NM 247-1 :2000 y NM 287-1:2006, no se aplica en el presente Reglamento.

3.4 Se aplicará a la nota del punto 4.1.2 de la norma NM 247-1 :2000 en la que se determina que la combinación de colores verde-amarillo utilizada en la aislación de los conductores se utilizará exclusivamente para el conductor de puesta a tierra.

3.5	El párrafo primero y segundo del punto 4.2.4 (Acondicionamiento) de la NM 247-1:2000, no se aplican al presente Reglamento. Para el control de las longitudes se deberán aplicar las Resoluciones MERCOSUR vigentes que regulan al respecto.

3.6   El literal b) del punto 4.2.4 (Acondicionamiento) de la NM 247-1:2000 y los puntos 2.4 y 3.4 (Marcado) de la NM 274:2002, son aplicables para todos los países.

3.7   El literal f) del punto 4.2.4 (Acondicionamiento) de las Normas NM 247-1:2000 y NM 287-1:2006, es aplicable para todos los países, para las bobinas ylos rollos, debiendo en ambos casos indicarse la masa bruta en kilogramos.

3.8   Los puntos 2.5, 3.5, 4.5, 5.5, 6.5 y 7.5 de la NM 247-3:2002, los puntos

3.5, 4.5, 5.5 y 6.5 de la NM 247-5:2002, los puntos 2.6 y 3.6 de la NM

274:2002, el punto 3.5 de la NM 287-3:2003 así como los puntos 3.1, 3.5, 4.1,

4.5, 5.1, 5.5, 6.1 y 6.5 de la NM 287-4:2006 deben ser observados en el diseño,

fabricación y utilización de los cables y conductores.

3.9   Exclusivamente para Argentina está prohibida la utilización de los cables y conductores de la Clase 4, conforme a la Norma NM 247-3:2002, en electrodomésticos y equipos electrónicos.

3.10 Exclusivamente para Argentina para los cables flexibles (cordones), conforme a las Normas NM 247-5:2002 y NM 287-4:2006, la clase 4 está prohibida.

4 - Lo dispuesto en el presente Reglamento no obsta el cumplimiento de la

Resolución GMC N° 35/08 en lo que corresponda.